Ненецкий автономный округ

Муниципальное образование "Заполярный район"

Муниципальное образование

"тиманский сельсовет"

ГЕНЕРАЛЬНый ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "тиманский сельсовет" НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

пояснительная записка

ОМСК 2017

Оглавление

1 Общие сведения	5

1.1 Историческая справка	5

1.2 Природные условия	5

1.2.1 Природные условия	5

2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	7

3 анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	9

3.1 Демографическая ситуация и прогнозирование численности населения	9

3.2 Анализ развития жилищной сферы	11

3.3 Анализ развития социальной сферы	12

3.3.1 Объекты образования	12

3.3.2 Объекты здравоохранения и социального обеспечения	14

3.3.3 Объекты культуры и искусства	15

3.3.4 Объекты физической культуры и спорта	15

3.3.5 Предприятия торговли, общественного питания, объекты бытового обслуживания	16

3.3.6 Административно-деловые и коммунально-хозяйственные предприятия, объекты пожарной безопасности и прочие	17

3.4 Производственная и сельскохозяйственная сферы	17

3.5 Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры	18

3.5.1 Внешний транспорт	18

3.5.2 Улично-дорожная сеть	18

3.5.3 Объекты транспортного обслуживания	18

3.6 Инженерная инфраструктура	18

3.6.1 Водоснабжение	18

3.6.2 Водоотведение	19

3.6.3 Теплоснабжение	19

3.6.4 Электроснабжение	19

3.6.5 Газоснабжение, трубопроводный транспорт	19

3.6.6 Связь и информатизация	20

3.7 Анализ экологического состояния территории	20

3.7.1 Атмосферный воздух	20

3.7.2 Состояние ландшафта	21

3.7.3 Состояние почв	21

3.8 Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия	22

3.8.1 Особо охраняемые природные территории	22

3.8.2 Сведения об объектах культурного наследия	22

4 оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	23

5 утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования ненецкого автономного округа сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	25

6 утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района	26

7 Обоснование выбранного варианта развития территории поселения	27

7.1 Архитектурно-планировочная организация территории	27

7.1.1 Жилая зона	28

7.1.2 Общественно-деловая зона	29

7.1.3 Зона производственного использования. Зона сельскохозяйственного использования	29

7.1.4 Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	30

7.1.5 Зоны рекреационного назначения	30

7.1.6 Зона специального назначения	30

7.2 Жилищная сфера	31

7.3 Социальная сфера	32

7.4 Производственная и сельскохозяйственная сферы	35

7.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	35

7.5.1 Внешний транспорт	35

7.5.2 Улично-дорожная сеть и общественный транспорт	35

7.5.3 Объекты транспортного обслуживания	36

7.6 Инженерная инфраструктура	36

7.6.1 Водоснабжение	36

7.6.2 Водоотведение	38

7.6.3 Теплоснабжение	39

7.6.4 Электроснабжение	41

7.6.5 Газоснабжение, трубопроводный транспорт	42

7.6.6 Связь и информатизация	42

7.7 Характеристика зон с особыми условиями использования	43

7.8 Мероприятия по санитарной очистке	45

7.9 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	46

7.9.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	47

7.9.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	48

7.9.3 Риски возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций	49

7.9.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	49

7.10 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, обоснование изменения границ населенных пунктов.	51

8 Основные технико-экономические показатели проекта	52

Состав проекта

| № листа | Наименование листа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании | 2 |
| 01 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:5 000 | 2 |
| 02 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:5 000 | 2 |
| 03 | Карта функциональных зон поселения М 1:5 000 | 2 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
|  | Пояснительная записка | 2 |
| 04 | Ситуационная схема М 1:250 000 | 2 |
| 05 | Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением границ земель и земельных участков М 1:5000 | 2 |
| 06 | Схема комплексной оценки территории М 1:5000 | 2 |
| 07 | Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений М 1:5 000 | 2 |
| 08 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории М 1:5 000 | 2 |
| Электронная версия |  |  |
|  | Диск DVD | 2 |

Общие сведения

Историческая справка

Индига – оленеводческий поселок на правом берегу р. Индига; возник на месте сезонного промыслового участка мезенских поморов, существовавшего с 18 в.; в 30-х годах XX века стали возникать постоянные поселения; в 1934 году построен рыбоконсервный завод, выпускавший 2,5 млн. банок в год; в 50-х годах в связи с сокращением добычи рыбы преобразован в рыбообрабатывающую базу Печорского рыбозавода; с начала 60-х годов п. Индига является центральной базой совхоза «Индигский».

Дата образования поселка – 1926 год. День села – третье  воскресенье июня

Выучейский- посёлок расположен  в излучине реки Индига на её правом берегу. Граница посёлка: от правого берега реки Индига по направлению к востоку – северо-востоку на 900 метров. Связь между посёлками осуществляется при помощи маломерного водного транспорта в летний период (18 км) и при помощи наземного транспорта в зимний период (12 км). На территории расположены школа - сад, дом культуры, ФАП, магазин, почта.

Природные условия

    - Природные условия

      - Климатическая характеристика

МО «Тиманский сельсовет» расположено в заполярной тундре, климат суровый с коротким прохладным летом, продолжительной морозной зимой, сильными холодными ветрами, большим снегопереносом.

Зима длится семь месяцев и характеризуется устойчивой морозной погодой с частыми снегопадами и сильными метелями. Около двух месяцев наблюдается полярная ночь.

Самый холодный месяц – февраль со среднемесячной температурой -16,8°С. Ежегодно температура воздуха в январе опускается до -37°С. Абсолютный минимум температуры  -51°С.

Летними месяцами считаются июль и август. Погода в этот период прохладная и пасмурная. В июле средняя температура +12,1°С. Ежегодно температура воздуха может подниматься до +27°С. Абсолютный максимум равен +33°С. Арктические вторжения холодного воздуха сопровождаются резким понижением температуры, иногда до отрицательных значений.

Переходные периоды – весна и осень – короткие, с очень неустойчивой погодой. Весна характеризуется быстрым ростом величин солнечной радиации, осень – пасмурной дождливой погодой.

Безморозный период длится в среднем 145 дней: с первой половины июня до середины сентября, однако заморозки возможны в течение всего лета. Продолжительность периода устойчивых морозов 6 месяцев с конца октября до конца апреля.

Относительная влажность воздуха постоянно велика: 86-89% - зимой и 74-78% - весной, в начале лета. Около 200 дней в году в дневное время отмечается относительная влажность более 80%. В среднем за год выпадает 409мм осадков с максимумом летом – в начале осени (268мм). Снежный покров держится с середины октября до конца мая и достигает высоты в марте 37см. Максимальная высота – 80см.

Ветровой режим характеризуется резкой сменой преобладающих ветров в течение года. Зимой преобладают южные и юго-западные ветры, летом – ветры северной четверти горизонта. В среднем за год господствующими являются юго-западные ветры. Открытое пространство тундры обусловливает большие скорости ветра, особенно зимой (5,0-5,4м/сек). Летом скорости уменьшаются до 4,4-4,8м/сек. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) равно 29 за год. Наиболее часто сильные ветры наблюдаются зимой и весной (по 3-4 дня в месяц).

К неблагоприятным атмосферным явлениям, часто наблюдаемым , относятся метели и туманы.

С января по март отмечается по 10-12 дней с метелью в месяц, а в отдельные годы до 20 таких дней. Как правило, метели возникают при ветрах юго-западной четверти со скоростью 6-9м/сек.

Туманы образуются в течение всего года.

Территория поселка Индига относится к северной строительно-климатической зоне I Г. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -37°С и -25°С. Продолжительность отопительного периода 285 дней

      - Гидрологические условия

Поселок Индига находится в устье реки Индига, при впадении её в Индигскую губу Баренцева моря. В границах поселка протекает река Большая Щелиха.

Поселок Выучейский расположен выше по течению реки Индига, ниже впадения в нее реки Малая Курья.

      - Инженерно-геологическая характеристика

Рельеф участка сильно пересеченный, абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 0 до 24 м. Общий уклон поверхности к югу и в сторону рек. Уклоны поверхности преимущественно до 5 градусов, но на отдельных участках до 15-20 градусов. Почва и грунты песчаные и суглинистые, пригодные для строительства, площадку слагают элювиальные, техногенные и аллювиально-морские образования, представленные песками мелкими, плотными, прикрытые с поверхности слоем тугопластичных, плотных суглинков. Песчаные грунты составляют основную часть строения участка проектирования.

На территории участка расположены мерзлые песчаные грунты. Мерзлые пески встречаются под насыпным слоем. Кровля мерзлых песков лежит на глубине в среднем 1.2 м.

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Параметры развития территории и перечень объектов федерального, регионального и местного значения разработан с учетом действующих документов территориального планирования и программ социально-экономического развития Ненецкого автономного округа муниципального образования Заполярный район, муниципального образования «Тиманский сельсовет»:

Стратегия социально-экономического развития Северно-Западного федерального округа на период до 2020 года;

Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на перспективу до 2030 года;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов севера в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 № 401-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 411-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы», утвержденная постановлением администрации ненецкого автономного округа от 29.06.2016 № 209-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 408-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 № 53-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением администрации ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 415-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением администрации ненецкого автономного округа от 27.10.2014 № 410-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением администрации ненецкого автономного округа от 07.04.2017 № 114-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации ненецкого автономного округа от 03.11.2016 № 350-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Молодежь Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением администрации ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 412-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением администрации ненецкого автономного округа от 26.06.2014 № 223-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением администрации ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п;

Схема территориального планирования Ненецкого автономного округа;

Генеральный план п. Индига;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденная распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.11 2016 № 571-р.

анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

Демографическая ситуация и прогнозирование численности населения

На начало 2017 года численность муниципального образования «Тиманский сельсовет» составила 727 человек (3,8% от общей численности Заполярного района).

В целом, численность населения на начало 2017 года сократилась на 8% к уровню 2012 года. Рассматривая динамику численности населения в данный период видно, что численность населения в период 2012-2014 гг. незначительно увеличилась (в 2014 г. +0,5% к уровню 2012 г.), а затем произошло резкое сокращение численности населения – на начало 2017 год -8% к уровню 2014 года.

На рисунке 1 отображена динамика численности населения в период 2012-2017 гг.

Рисунок 1 Динамика численности населения в 2012-2017 гг.

Так, максимальное снижение численности было зафиксировано в 2015 году – 3% к уровню 2014 года, минимальное 0,3% в 2013 г. и 2014 г. Рост численности был отмечен в 2013 и в 2014 годах – по 0,3% к уровню предыдущих лет.

Рассматривая естественное движение населения, можно отметить, что коэффициент рождаемости превышает коэффициент смертности на протяжении всего рассматриваемого периода, за исключением 2016 года. Так, в 2016 году коэффициент смертности составил 17,7 ‰, а коэффициент рождаемости на 9% ниже – 16,3 ‰.

В целом,  коэффициент рождаемости в период 2012-2016 гг. снизился на 29%, коэффициент смертности, напротив, увеличился на 50%. Максимальный коэффициент рождаемости был зафиксирован в 2013 году – 25,3‰, минимальный – 16,3‰ – в 2016 году, минимальный коэффициент смертности – 8,9‰ – в 2012 году, максимальный – 17,7‰ – в 2016 г.

Ниже на рисунке 2 отображено естественное движение населения в период 2012-2016 гг.

Рисунок 2 Естественное движение населения, 2012-2016 гг.

Видно, что коэффициент естественного прироста имел тенденцию к снижению. В целом,  с 2012 года коэффициент естественного прироста снизился с 14‰ до -1,4‰.

В период 2012-2016 гг. в муниципальном образовании наблюдалось отрицательное сальдо миграции. На рисунке 3 отображены коэффициенты естественного и миграционного прироста.

Рисунок 3 Показатели естественного и миграционного прироста, 2012-2016 гг.

В муниципальном образовании отрицательное сальдо миграции наблюдается на протяжении всего рассматриваемого периода. Основную долю миграционного оттока составляет миграция в г. Нарьян-Мар, но с каждым годом увеличивается отток населения и в другие регионы России. Наиболее активный отток населения наблюдается в возрасте 15-19 лет, что обусловлено с выездом к месту учебы; молодые специалисты в возрасте 20-24 года выезжают не так активно, как в более опытном возрасте 25-34 года с целью повышения квалификации, карьерного роста, получения более высокооплачиваемых рабочих мест.

В целом, коэффициент миграционного оттока превышает коэффициент естественного прироста.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ненецкого автономного округа п. Индига относится к территориям активного градостроительного развития, п. Выучейский – к территориям умеренного градостроительного развития.

Активное градостроительное развитие в п. Индига подразумевает создание крупного транспортно-логистического комплекса, в результате освоения континентального шельфа Арктики, размещение железнодорожной станции, создание крупного    многопрофильного    арктического    порта и терминала для  транспортировки углеводородов

Умеренное градостроительное развития п. Выучейский предусматривает минимально необходимое развитие социальной, инженерной инфраструктур и размещение производственных объектов, не влекущих значительных инвестиционных затрат, преимущественного в сфере агропромышленного и сельского хозяйства.

Прогноз численности населения принят в соответствии со Схемой территориального планирования Ненецкого автономного округа. Так, численность населения на конец расчетного срока должен составить не менее 1,75 тыс. человек, в том числе:

п. Индига – 1500 человек;

п. Выучейский – 250 человек.

На конец 2040 года прирост численности населения должен составить не менее 141%  к уровню 2017 года.

Анализ развития жилищной сферы

Площадь сформированной территории жилой застройки в границах муниципального образования составила 32,6 га, в том числе:

индивидуальная жилая застройка – 7,3 га;

малоэтажная жилая застройка – 25,3 га.

Общая площадь жилых помещений на начало 2016 года составила 13,4 тыс. кв.м. В период 2012-2016 гг. общая площадь жилых помещений увеличилась на 0,5 тыс. кв.м.

Ниже отображена характеристика жилищной сферы муниципального образования (Таблица 1).

Таблица 1 Характеристика жилищной сферы

| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 786 | 788 | 790 | 766 | 745 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м. | 12,9 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,4 |
| Средняя жилищная обеспеченность, кв. м на человека | 16,4 | 16,6 | 16,6 | 17,1 | 18,0 |
| Объем жилищного строительства, кв. м общей площади | 777,6 | 264,0 | 0 | 0 | 706,0 |
| Темп ввода жилья, кв. м на 1 человека | 0,99 | 0,34 | 0 | 0 | 0,95 |

Площадь сформированной территории жилой застройки в границах муниципального образования представлена индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой.

Плотность населения в границах населенных пунктов муниципального образования составила 3-4 чел./га.

Плотность населения в границах жилых территорий составила 21-23 чел./га.

Анализ развития социальной сферы

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ненецкого автономного округа (далее - РНГП).

Оценка уровня обеспеченности объектами торговли устанавливается в соответствии  с Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 14.09.2016 г. № 212-П.

Оценка уровня обеспеченности объектами общественного питания и бытового обслуживания устанавливается в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. № 1034/пр.

Перечень действующих объектов социальной инфраструктуры и результат проведенной оценки приведены ниже.

    - Объекты образования

Система образования муниципального образования включает в себя следующие объекты:

п. Индига:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Детский сад п. Индига» мощностью 50 мест;

- Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Индига» на 150 учащихся;

- пришкольный интернат Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Индига», в котором проживает 12 человек;

п. Выучейский:

- филиал Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Индига» начальная школа-сад п. Выучейский на 30 мест.

Необходимо отметить, в п. Индига что фактическая загруженность детского сада в составляет 64%, школы – 35%, в п. Выучейский 100% загруженность детского сада.

Пришкольный интернат, расположенный в п. Индига, обеспечивает пребывание обучающихся 5-10 классов, постоянно проживающих в п. Выучейский.

Мощности образовательных организаций, а также результат проведенной оценки обеспеченности приведены ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 2 Оценка обеспеченности образовательными организациями

| Учреждения образования | Мощность проектная | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Индига |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | 50 | 45 | 5 |
| Общеобразовательные организации, учащийся | 150 | 79 | 71 |
| Организации дополнительного образования, место | 0 | 32 | -32 |
| Пришкольные интернаты, место | 12 | 12 | 0 |
| п. Выучейский |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | 30 | 13 | 0 |
| Общеобразовательные организации, учащийся |  | 9 | 0 |
| Организации дополнительного образования, место | 0 | 3 | -3 |

Таким образом, можно сделать выводы, что

- в п. Индига достаточная обеспеченность дошкольными и общеобразовательными организациями;

- в п. Индига необходима организация мест дополнительного образования (дефицит – 32 места);

- дефицит в общеобразовательных организациях составил 3 места.

    - Объекты здравоохранения и социального обеспечения

На территории муниципального образования расположены следующие учреждения здравоохранения:

- амбулатория п. Индига (филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа») на 25 посещений в смену;

- фельдшерско-акушерский пункт в п. Выучейский (филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района «Ненецкого автономного округа».

В амбулатории п. Индига оказывается первичная медико-санитарная помощь (доврачебная, врачебная).

Ниже приведена оценка обеспеченности объектами здравоохранения (Таблица 3).

Таблица 3 Оценка обеспеченности объектами здравоохранения

| Учреждения здравоохранения | Мощность проектная | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Индига |  |  |  |
| Лечебно-профилактические, медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, посещений в смену | 25 | 14 | 11 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, коек | 0 | 7 | -7 |
| п. Выучейский |  |  |  |
| Лечебно-профилактические, медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, посещений в смену | 0 | 4 | -4 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, коек | 0 | 2 | -2 |
| Фельдшерско-акушерские пункты, объект | 1 | 1 | 0 |

Обеспеченность организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях в п. Индига составила 179%.

В п. Выучейский действует фельдшерско-акушерский пункт.

Объекты социального обеспечения на территории сельского поселения не расположены. Услуги социального обслуживания предоставляются в учреждениях, расположенных в рп. Искателей, г. Нарьян-Маре.

    - Объекты культуры и искусства

На территории муниципального образования расположены следующие организации культуры:

п. Индига:

- Государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного округа «Тиманский центральный Дом культуры» на 259 мест;

- библиотека-филиал № 10 Государственного бюджетного учреждения культуры Ненецкого автономного округа «Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова» на 6 тыс. единиц хранения.

п. Выучейский:

- Дом культуры п. Выучейский (филиал Государственного бюджетного учреждения культуры Ненецкого автономного округа «Тиманский Центральный Дом культуры») на 30 мест.

Объекты культуры эпизодического пользования (театры, кинотеатры, концертные залы и пр.) в поселении отсутствуют.

Мощности организациями культуры, а также результат проведенной оценки обеспеченности приведены ниже (Таблица 4).

Таблица 4 Оценка обеспеченности организациями культуры

| Организации культуры | Мощность проектная | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Индига |  |  |  |
| Общедоступная библиотека с детским отделением, объект | 1 | 1 | 0 |
| Дом культуры, объект | 1 | 1 | 0 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам, объект | 0 | 1 | -1 |
| п. Выучейский |  |  |  |
| Общедоступная библиотека с детским отделением, объект | 0 | 0 | 0 |
| Дом культуры, место | 30 | 16 | 14 |

Обеспеченность общедоступными библиотеками и домами культуры в п. Индига и п. Выучейский составила 100%, дефицит точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам – 1 объект в п. Индига.

    - Объекты физической культуры и спорта

В муниципальном образовании нет действующих объектов физической культуры и спорта.

Единовременная пропускная способность всех объектов спорта приведена ниже (Таблица 5).

Таблица 5 Оценка обеспеченности объектами физической культуры и спорта

| Наименование расчетного показателя, единица измерения | Фактическая мощность | Норматив | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Индига |  |  |  |
| Единовременная пропускная способность всех объектов спорта, человек | 0 | 60 | -60 |
| п. Выучейский |  |  |  |
| Единовременная пропускная способность всех объектов спорта, человек | 0 | 16 | -16 |

Для полного удовлетворения потребности населения в объектах физической культуры и спорта в муниципальном образовании необходимо размещение спортивных объектов.

    - Предприятия торговли, общественного питания, объекты бытового обслуживания

В муниципальном образовании расположены следующие объекты торговли, предприятия общественного питания и бытового обслуживания:

п. Индига:

- 7 магазинов, в том числе магазин-пекарня;

- баня;

- отделение почтовой связи.

п. Выучейский:

- магазин;

- баня;

- отделение почтовой связи.

Мощности предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также результат проведенной оценки приведены ниже (Таблица 6Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 6 Оценка обеспеченности объектами торговли, предприятиями общественного питания и бытового обслуживания

| Объекты торговли, предприятия общественного питания, бытового обслуживания | Мощность проектная | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Индига |  |  |  |
| Объекты торговли, кв.м торговой площади | 500* | 210 | 290 |
| Предприятия общественного питания, место | 0 | 23 | -23 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 0 | 2 | -2 |
| Бани, место | 10* | 4 | 6 |
| п. Выучейский |  |  |  |
| Объекты торговли, кв. м торговой площади | 70* | 60 | 10 |
| Предприятия общественного питания, место | 0 | 6 | -6 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 0 | 1 | -1 |
| Бани, место | 7* | 1 | 6 |

Примечание: <*> мощность рассчитана экспертным путем

Потребность населения в объектах торговли и бань в муниципальном образовании полностью удовлетворена существующими объектами, потребность в предприятии общественного питания и бытового обслуживания составила в п. Индига – 23 места и 2 места соответственно, в п. Выучейский – 6 мест и 1 место.

    - Административно-деловые и коммунально-хозяйственные предприятия, объекты пожарной безопасности и прочие

На территории муниципального образования расположены следующие объекты:

п. Индига:

- Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет»

- Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- опорный пункт милиции;

- административное здание аэропорта;

- отдельный пост п. Индига Пожарная часть-3, подразделение Казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Отряд государственной противопожарной службы».

С целью повышения уровня обслуживания населения объектами соцкультбыта, инвестиционной привлекательности территории проектом предусмотрено размещение объектов социальной сферы, обеспечивающих нормативную потребность населения, проживающего на территории муниципального образования.

Производственная и сельскохозяйственная сферы

Площадь территорий, занятая объектами сельскохозяйственного назначения в муниципальном образовании составила 1,14 га, сельскохозяйственных угодий – 0,26 га.

На территории п. Индига действует убойный пункт СПК «Индига», расположены складские помещения.

В п. Выучейский расположена площадка для выгрузки и складирования угля и дров,  и складские помещения. Также на территории поселка расположена недействующая молочная ферма.

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры

    - Внешний транспорт

На территории Тиманского сельсовета на сегодняшний день развит воздушный транспорт (как основной вид транспорта - вертолетные площадки имеются во всех населенных пунктах). В период с июня по октябрь транспортное сообщение осуществляется рейсами речного транспорта и авиацией (гидросамолеты и вертолеты).  Стоянка судов осуществляется на пристани, которая требует реконструкции, так же необходимо  создание портовых сооружений. В зимний период транспортное сообщение осуществляется авиацией (самолеты АН-2, вертолеты). Аэродром Индига является аэродромом класса "Е", имеет одну грунтовую взлетно - посадочную полосу. На аэродроме Индига  воздушные суда не базируются.

    - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть на территории Тиманского сельсовета представлена грунтовыми улицами и проездами (п. Индига - 4,2 км, п. Выучейский - 0,8 км).

Уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, тротуары, уличное освещение и система поверхностного водоотвода отсутствуют.

    - Объекты транспортного обслуживания

Объекты транспортного обслуживания на территории Тиманского сельсовета отсутствуют. Заправка личного транспорта топливом (включая снегоходы и моторные лодки) производится со склада ГСМ и завозится на территорию в летний период.

Ремонт и обслуживания транспорта осуществляется собственными силами населения. Хранится личный транспорт в границах личных участков (в гаражах и эллингах).

Инженерная инфраструктура

    - Водоснабжение

п. Индига, п. Выучейский

На территории населенных пунктов централизованная система водоснабжения отсутствует. Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд населения являются поверхностные воды ближайших водоемов (р. Индига, озера, ручьи). Забор воды осуществляется населением самостоятельно.

На территории п. Индига имеются скважины с установленными на них блочно-модульными водоподготовительными установками контейнерного типа (далее БВПУ-К). Объекты в эксплуатацию не введены.

Качество воды, используемой населением для хозяйственно-питьевых нужд, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

На перспективу необходимо предусмотреть создание централизованной системы водоснабжения, включающее в себя строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения, строительство ВОС для обеспечения качественным централизованным водоснабжением существующей и планируемой застройки, а также ввести в эксплуатацию существующие скважины, оборудованные БВПУ-К.

    - Водоотведение

п. Индига, п. Выучейский

На территории населенных пунктов централизованная система водоотведения отсутствует. Канализационные очистные сооружения (далее КОС) отсутствуют. Отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, на рельеф. Сточные воды откачиваются и вывозятся специализированным автотранспортом на свалку.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории населенных пунктов необходимо предусмотреть строительство КОС, организацию сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.

    - Теплоснабжение

п. Индига, п. Выучейский

На территории населенных пунктов централизованная система теплоснабжения отсутствует. Социально значимые объекты обеспечиваются теплом от локальных котельных. Каждая котельная обеспечивает теплом определенный объект, основное топливо котельных – уголь. Теплоснабжение объектов жилищно-коммунального сектора осуществляется автономно (индивидуальные котлы, печи, вид топлива – уголь, дрова).

    - Электроснабжение

п. Индига, п. Выучейский

Основным источником электроэнергии является ДЭС. От ДЭС подстанции  по воздушным линиям электропередачи 10(6) кВ подключены трансформаторные подстанции и по линиям электропередачи 0,4 кВ подключены потребители.

Филиал ЖКУ «Индига» МПЗР «Севержилкомсервис» осуществляет передачу электрической энергии  на все территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, эксплуатирует воздушные линии электропередач, а также дизельную электростанцию.

Электроснабжение потребителей МО «Тиманский сельсовет» НАО осуществляется от автономной дизельной электростанции блочного типа мощностью 1545 кВт. Здание дизельной электростанции введено в эксплуатацию в феврале 2016 г., установлены 7 дизель – генераторов, реконструкция здания не требуется.

В целом, система электроснабжения удовлетворяет потребностям в покрытии нагрузок.

    - Газоснабжение, трубопроводный транспорт

Централизованное газоснабжение населенных пунктов отсутствует.

    - Связь и информатизация

В связи с особенностью географического местоположения, система характеризуется низкими показателями состояния информатизации и связи.

Каналы дальней связи организованы по спутниковым каналам связи. Потребность в каналах дальней связи для  междугородной и международной связи в достаточной мере удовлетворена силами и средствами ОАО Ростелеком,  ОАО ФСК России.

В малой степени внедрены услуги широкополосного доступа к сетям передачи данных общего пользования, прежде всего к сети Интернет. В большей степени услуги Интернет предоставлены за счет  VSAT-технологии и в меньшей степени за счет оператор сотовой связи.

Услуги мобильной связи на территории населенного пункта предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (далее - СПС). Основным оператором СПС является МТС..

Охват населения сетью телерадиовещания составляет 100%.

Дальнейшее развитие системы связи возможно за счет расширения услуг операторами СПС.

Анализ экологического состояния территории

    - Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, и от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ.

К наиболее неблагоприятным синоптическим ситуациям, обуславливающим вероятность загрязнения воздушного бассейна, относятся инверсии, штили и туманы.

Особенно опасны для здоровья жителей приземные температурные инверсии, когда загрязнение вместо того, чтобы перемещаться в верхние слои атмосферы, остается вблизи поверхности земли.

На рассматриваемой территории расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Таблица 7):

Таблица 7 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов муниципального образования «Тиманский сельсовет»

| № п/п | Назначение объекта | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| Поселок Индига |  |  |
| 1 | Склад ГСМ | 100 |
| 2 | Склад угля и дров | 50 |
| 3 | Склад | 50 |
| 4 | Причал | 50 |
| Поселок Выучейский |  |  |
| 1 | Площадка размещения отходов | 500 |
| 2 | Склад ГСМ | 100 |
| 3 | Площадка для выгрузки и складирования угля и дров | 50 |
| 4 | Склад | 50 |
| 5 | Кладбище | 50 |

    - Состояние ландшафта

Возрастающее техногенное воздействие на воздушную, водную среду, почвы, растительность и животный мир приводит к общему ухудшению экологической обстановки.

Леса крайне уязвимы к техногенному воздействию, что обусловлено природно-климатическими условиями: дефицитом тепла, малой скоростью биологического круговорота веществ, широким распространением процессов заболачивания, замедленными процессами минерализации, геохимической и биологической инертностью веществ и масштабной аккумуляцией загрязнений, усугубляющих антропогенное воздействие на природные комплексы.

Для полного восстановления видового состава естественных природных экосистем в условиях севера, их устойчивого функционирования требуются многие десятилетия.

    - Состояние почв

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов обследования.

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия

    - Особо охраняемые природные территории

В настоящее время земель особо охраняемых территорий в границах МО «Тиманский сельсовет» нет.

    - Сведения об объектах культурного наследия

В настоящее время объектов культурного наследия, стоящих на государственной охране в границах МО «Тиманский сельсовет» нет.

оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения социальной, инженерной и транспортной инфраструктур формируется в результате оценки сопоставления нормативного уровня обеспеченности населения на конец расчетного срока реализации проекта, полученного свода объектов, запланированных к размещению (реконструкции) на уровне программ и действующих документов стратегического, социально-экономического развития с учетом выявленных благоприятных условий и направлений для развития территории и ограничений ее использования и проектных решений в части закрытия, ликвидации или реконструкции объектов, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

При формировании перечня проектных предложений также необходимо учитывать ежегодные послания Президента РФ и Губернатора Ненецкого автономного округа, определяющие основные направления развития, значения показателей, так как корректировка стратегической социально-экономической платформы возможно будет произведена уже после подготовки документов территориального планирования, и преемственность нарушится.

Развитие социальной инфраструктуры планируется, опираясь на результаты демографического прогнозирования, с учетом предложений по выводу из эксплуатации ветхих и аварийных зданий и по вводу в эксплуатацию уже запланированных к строительству социальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, позволяющей увеличить зону обслуживания данного объекта. Перечень запланированных к строительству объектов формируется как на базе стратегического социально-экономического программного блока, так и с учетом ранее разработанной градостроительной документации.

Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры формируются на основании результатов демографического прогнозирования, решений о развитии транспортной и социальной инфраструктур, действующих программ развития электроэнергетики и газоснабжения и т.д.

В соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной соответствующими расчетами, с учетом документов территориального и стратегического планирования определяются характеристики планируемых к размещению или реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, а также их ориентировочное местоположение.

Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление внешних связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории района. При планировании транспортных коридоров учитываются проектная система расселения, места сосредоточения ресурсной базы района, производственные характеристики планируемых к размещению и сохраняемых объектов промышленности, сельского хозяйства, позволяющие выполнить расчет загрузки автомобильных дорог с учетом перераспределения потоков. На основе изменений интенсивности движения устанавливаются параметры объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения соответствия принципов надежности, скорости и экономичности сообщения.

Влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территории базируется на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько аспектов:

- безопасность среды жизнедеятельности;

- благоприятность среды жизнедеятельности: создание условий для экономической (трудовой) деятельности, удобство удовлетворения социальных потребностей;

- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- охрана и рациональное использование природных ресурсов.

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения, составляется общий перечень всех планируемых объектов местного значения в разных видах деятельности с указанием обоснованного места размещения по каждому объектов.

утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования ненецкого автономного округа сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Схема территориального планирования Ненецкого автономного округа:

- объекты регионального значения:

  - детский сад на 120 мест в п. Индига;

  - средняя общеобразовательная школа на 300 мест со спортивным залом на 450 кв.м в п. Индига;

  - фельдшерско-акушерский пункт в п. Выучейский;

  - дом культуры на 50 мест в п. Выучейский;

  - филиал общедоступной библиотеки с детским отделением при Доме культуры в п. Выучейский;

  - площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для детей площадью 100 кв.м в п. Индига;

  - площадка для физкультурно-оздоровительных занятий площадью 80 кв.м в п. Выучейский;

  - цех по производству рыбной продукции в п. Индига – санитарно-защитная зона 100 м;

  - рыбоприемный пункт в п. Индига – санитарно-защитная зона 100 м;

  - комплекс по убою и первичной переработке оленей – санитарно-защитная зона 50 м;

  - площадка временного размещения отходов п. Индига – санитарно-защитная зона 500 м;

  - площадка временного накопления отходов п. Выучейский – санитарно-защитная зона 500 м.

утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района

Схема территориального планирования Заполярного района Ненецкого автономного округа:

- объекты местного значения муниципального района:

  - канализационные очистные сооружения (п. Индига, п. Выучейский) – санитарно-защитная зона 150 м;

  - водозабор (п. Индига, п. Выучейский) - зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 50 м;

  - водопровод (п. Индига).

Обоснование выбранного варианта развития территории поселения

Архитектурно-планировочная организация территории

Поселок Индига является административным центром МО «Тиманский сельсовет», в состав которого входит также п. Выучейский.

Поселок Индига расположен в устьевой части реки Индига на ее правом берегу в центре пастбищ оленеводческих бригад Разделяется на две части речкой Щелиха, сообщение между которыми осуществляется через подвесной мост, построенный в 40-х годах, в 1997 г. сооружен новый мост.

Поселок  развит с юго-востока на северо-запад вдоль реки Индига. Поселок разделяется на две части рекой Большая Щелиха.  Центральная часть населенного пункта не имеет выраженной архитектурно-планировочной структуры. Она представлена жилой застройкой, подсобными и складскими помещениями. Здесь расположена общественная баня, здание пекарни и памятник войнам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, и  объекты социальной инфраструктуры: школа, школьная мастерская, столовая, интернат, здание амбулатории, магазин. На левом берегу р. Большая Щелиха расположена электростанция. Юго - восточнее от нее  находится жилая застройка, еще южнее расположено здание аэровокзала, взлетно – посадочная полоса  и вертолетная площадка.

Северная часть проектируемой территории представлена в основном жилой застройкой. В данной части поселка имеются следующие объекты социальной инфраструктуры: администрация, дом культуры, здание детского сада, дизельная электростанция со складом горюче-смазочных материалов, производственные и коммунально-складские территории.

Площадь территории села составляет 169,3 га, площадь территории поселка Выучейский составляет 38.9 га, площадь муниципального образования МО «Тиманский сельсовет», составляет 208.2 га. Поселок Выучейский с западной стороны омывается р. Индига и представляет собой компактные кварталы жилой застройки.

Действующий генеральный план муниципального образования утвержден Решением Совета депутатов МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 27.11.2008 № 2.

Генеральный план муниципального образования «Тиманский сельсовет» является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

В основу проектных решений действующего  генерального плана положены следующие принципы:

- четкое функциональное зонирование;

- формирование центров населенных пунктов как развитых линейно-узловых структур, сочетающих жилую и общественную застройку;

- учет природного ландшафта в планировочном развитии населенных пунктов;

- обеспечение баланса между урбанизированной и природной средой.

- сохранение национального своеобразия населенных пунктов.

Функциональное зонирование выполнено с учетом существующего положения. Генпланом предусмотрены следующие функциональные зоны:

Жилая зона, в том числе

застройки индивидуальными жилыми домами;

застройки малоэтажными жилыми домами

Общественно-деловая зона, в том числе:

общественно-деловая;

учебно-образовательная.

- Зона производственного использования, в том числе:

коммунально-складская;

производственная.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе:

инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры;

улично-дорожной сети;

Зона рекреационного назначения, в том числе:

озелененных территорий общего пользования;

природного ландшафта;

территорий, покрытых лесом и кустарником.

- Зона сельскохозяйственного использования, в том числе:

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

занятая объектами сельскохозяйственного назначения

- Зона специального назначения, в том числе:

ритуального назначения;

- Поверхностные водные объекты, в том числе:

акваторий.

В основу планировочной структуры утвержденным генеральным планом положены положительные стороны сложившейся застройки, взаимоувязанное размещение нового строительства с сохраняемой застройкой и требования организации единого архитектурно-планировочного комплекса, отвечающего современным принципам планировки и застройки. Предусматривается постепенная замена ветхого и аварийного жилья на более современное жилье, упорядочение структуры населенных пунктов, создание культурно-общественных центров, повышение уровня благоустройства сельской территории.

Эти принципы учитывались и при новой разработке проекта генерального плана муниципального образования «Тиманский сельсовет».

    - Жилая зона

Установленные местоположение, виды и параметры жилых зон предусматривают:

увеличение градостроительной ёмкости муниципального образования посредством освоения территориальных резервов и реконструкции существующих жилых территорий;

преобразование существующих неблагоустроенных территорий с ветхой жилой застройкой в высококомфортные благоустроенные зоны жилой застройки за счёт их последовательной регенерации;

формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп потребителей;

увеличение объёмов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, восстановления, реставрации и модернизации сохраняемого жилищного фонда;

ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда, а также объектов, расположенных в границах жилых зон и не соответствующих санитарно-гигиеническим и иным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилого фонда и могут включать следующие основные виды:

зона застройки индивидуальными жилыми домами;

зона застройки малоэтажными жилыми домами

К первоочередному освоению предлагаются территории жилищного строительства на реконструируемых и свободных территориях без планировочных ограничений или имеющие отводы. Дополнительным фактором является обеспеченность территории инженерной и транспортной инфраструктурой, близость к существующим жилым зонам или местоположение, формирующее архитектурно-планировочную структуру и объемно-пространственную композицию зоны.

В центральной части села планируется снос существующих объектов (складские помещения, подсобные и хозяйственные постройки)  и постепенный снос ветхих и аварийных жилых домов и  строительство на их месте жилых домов с приусадебными участками.

В северной и восточной части поселка планируется уплотнение и упорядочение существующей селитебной территории, а также новое строительство, в частности на месте существующих складов ГСМ и склада угля и дров. В южной части поселка, в районе аэропорта, предлагается формирование новых кварталов индивидуальной жилой застройки.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении. В районах индивидуальной застройки предлагается строить одно квартирные дома - коттеджи усадебного типа с хозяйственными постройками.

В п. Выучейский мероприятия по развитию жилых территорий предлагаются в основном за счет регенерации  существующих жилых территорий, а также организации квартала индивидуальной жилой застройки в северной части поселка.

    - Общественно-деловая зона

Генеральным планом в п. Индига предусматривается развивать административно–общественный центр села на прежнем месте (на месте слияния рек Индига и Большая Щелиха. Планируется реконструкция здания амбулатории, строительство средней общеобразовательной школы,  Строительство объектов обслуживания  предлагается в южной части поселка у аэропорта. Там же, у проектируемых кварталов индивидуальной жилой застройки, предлагается строительство детского сада. В северной части населенного пункта предлагается разместить физкультурно-оздоровительный комплекс.

В д. Макарово предлагается размещение спортивной площадки.

    - Зона производственного использования. Зона сельскохозяйственного использования

В п. Индига существующие склады ГСМ и склада угля и дров предлагаются к выносу в восточную часть поселку и к северу от поселка. По ул. Рыбацкая  размещаются рыбоприемный пункт и цех по производству рыбной продукции. К югу от поселка на предоставленном под эти цели участки, предлагается строительство комплекса по убою и первичной переработке оленей.

    - Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры представлены улично-дорожной сетью на территории селитебных зон, территориями для  размещения АЗС и СТО, аэропорта, а так же для организации мест хранения водного транспорта.

Зоны инженерной инфраструктуры формируются для существующих и проектируемых объектов инженерной инфраструктуры. В п. Индига организованы зоны для размещения проектного КОСа к северу от населенного пункта. В п. Выучейский предлагается организовать территорию под ВОС в восточной части населенного пункта и территорию под КОС в западной части населенного пункта.

    - Зоны рекреационного назначения

Рекреационные зоны – озеленённые территории, предназначенные для организации отдыха населения, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в зелёном окружении. Рекреационные зоны тяготеют к наиболее благоприятным и привлекательным для отдыха ландшафтным комплексам - озерам, лесам. Зеленые насаждения населенных пунктов включают территории сохранившегося природного ландшафта и участки искусственно созданных насаждений.

Генеральным планом предусматривается максимальное сохранение и расширение существующих и создание новых объектов озеленения, а также включение в композиционную структуру системы зеленых насаждений участков естественной растительности и водоемов.

Проектируемые зеленые насаждения общего пользования формируются преимущественно на участках сохранившейся естественной растительности, которые используются населением для отдыха. Благоустройство и функциональное зонирование этих территорий, прокладка дорожек, организация площадок, новые посадки деревьев и кустарников создадут благоприятные условия для их сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем. Территория муниципального образования «Тиманский сельсовет» обладает значительным объёмом рекреационных ресурсов для длительного, кратковременного, спортивного отдыха, охоты и сбора дикоросов.

В п. Индига предлагается организация озелененных территорий общего пользования вдоль ул. Морская, вдоль ручья в северной части поселка, у Тиманского центрального Дома культуры, обустройство бульвара, начинающегося от Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В восточной части населенного пункта предлагается к размещению парк.

- В п. Выучейский предлагается организация озелененной территории общего пользования для размещения спортивной площадки.

    - Зона специального назначения

- Зоны специального назначения на территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» включают зоны ритуального назначения. Зоны складирования и захоронения отходов расположены за пределами муниципального образования. Проектируемая площадка временного накопления отходов для поселка Выучейский вынесена на 500 метров от жилой застройки. Площадка временного накопления отходов  п. Индига размещена согласно предоставленному земельному участку.

Жилищная сфера

Предложения генерального плана по строительству жилого фонда и определение объемов жилья на перспективу выполняются на основе анализа состояния существующего фонда, фактического и проектного показателей жилищной обеспеченности, учета аварийного фонда и намечаемых к сносу зданий в течение расчетного срока, использование объемов незавершенного строительства и предложений для нового жилищного строительства на свободных территориях.

С учетом проектной численности объем жилищного фонда должен составить не менее 40,3 тыс. кв. м. Таким образом, с учетом сохранения существующего жилищного фонда в надлежащем состоянии, необходимо предусмотреть строительство нового жилья общей площадью не менее 26,9 тыс. кв. м.

Проектом предусмотрено изменение конфигурации жилых территорий и на конец расчетного срока площадь жилых территорий должна составить 43,7 га.

Распределение жилых зон по виду застройки на конец расчетного срока будет выглядеть следующим образом:

п. Индига:

- индивидуальная жилая застройка – 26,2 га;

- малоэтажная жилая застройка – 9,4 га.

п. Выучейский:

- индивидуальная жилая застройка – 0,7 га;

- малоэтажная жилая застройка – 7,4 га.

Обеспеченность населения жильем на конец расчетного срока должна составить не менее 23 кв.м на человека.

Проектные показатели жилищного фонда на расчетный срок представлены ниже в таблице (Таблица 8).

Таблица 8 Основные проектные показатели жилищного фонда на конец расчетного срока

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Средняя проектная жилищная обеспеченность, кв.м/чел. | 23 |
| Объём жилищного фонда, тыс. кв.м | 40,3 |
| Объем нового жилищного строительства, тыс. кв.м, не менее | 26,9 |
| Среднегодовой темп ввода жилья, тыс. кв.м, не менее | 1,2 |

Плотность населения в границах населенных пунктов должна составить – 6-9 чел./га.

Плотность населения в границах жилых территорий – 31-42 чел./га.

Общий объем нового жилищного строительства должен составить 67% от общей площади проектного жилья.

Точные сроки строительства жилья будут устанавливаться с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности инвесторов, а также необходимого времени на подготовку строительных площадок. Конкретизация сроков по сносу и реконструкции существующего жилья устанавливается с учетом возможного предоставления жилья населению и установленных сроков строительства нового жилья на участках сносимых домов.

Социальная сфера

В течение расчетного срока в п. Индига предусмотрен снос общеобразовательной школы.

Перечень сохраняемых мощностей и результат проведенной оценки в п. Индига приведены в таблице ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Оценка обеспеченности объектами социальной сферы п. Индига

| Наименование объекта | Мощность проектная | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | 50 | 120 | -70 |
| Общеобразовательные организации, учащийся | 0 | 270 | -270 |
| Организации дополнительного образования, место | 0 | 38 | -38 |
| Пришкольные интернаты, место | 12 | 62* | -50 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| Лечебно-профилактические, медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, посещений в смену | 25 | 38 | -13 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, коек | 0 | 18 | -18 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| Общедоступная библиотека с детским отделением, объект | 1 | 1 | 0 |
| Дом культуры, объект | 1 | 1 | 0 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам, объект | 0 | 1 | -1 |
| Учреждения спорта |  |  |  |
| Объекты спорта, единая пропускная способность | 0 | 150 | -150 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового назначения |  |  |  |
| Предприятия торговли, кв.м торговой площади | 500* | 551 | -51 |
| Предприятия общественного питания, место | 0 | 60 | -60 |
| Объекты бытового обслуживания, рабочее место | 0 | 6 | -6 |
| Бани, место | 10* | 6 | -4 |

Примечание: Нормативное значение пришкольного интерната приведена с учетом потребности п. Бугрино, * - мощность определена экспертным путем

Для восполнения дефицита и повышения общего уровня обеспеченности населения объектами социально-бытового назначения проектом предусмотрено размещение следующих объектов:

п. Индига:

- объекты образования:

  - детского сада на 120 мест;

  - средней общеобразовательной школы на 300 мест.

- учреждения спорта:

  - площадка для физкультурно-оздоровительных занятий на 100 кв.м общей площади;

  - спортивный зал при здании проектируемой школы на 450 кв.м площади пола

  - физкультурно-оздоровительный комплекс на 900 кв.м общей площади;

- объекты рекреации:

  - парк;

- предприятия торговли, общественного питания и бытового назначения:

  - торговый центр;

  - кафе;

  - многофункциональный торгово-развлекательный центр;

  - химчистка-прачечная на 145 кг в смену.

Кроме того, в п. Индига проектом предусмотрена реконструкция действующей амбулатории с целью увеличения мощности до 40 посещений в смену.

В п. Выучейский в течение расчетного срока в предусмотрен снос следующих объектов:

- фельдшерско-акушерского пункта;

- дома культуры.

Перечень сохраняемых мощностей и результат проведенной оценки в п. Выучейский приведены ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Оценка обеспеченности объектами социальной сферы п. Выучейский

| Наименование объекта | Мощность проектная | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | 30 | 20 | 10 |
| Общеобразовательные организации, учащийся | 0 | 35 | -35 |
| Организации дополнительного образования, место | 0 | 3 | -3 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| Лечебно-профилактические, медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, посещений в смену | 0 | 6 | -6 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, коек | 0 | 3 | -3 |
| Фельдшерско-акушерские пункты, объект | 0 | 1 | -1 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| Дома культуры, объект | 0 | 25 | -25 |
| Учреждения спорта |  |  |  |
| Объекты спорта, единая пропускная способность | 0 | 20 | -20 |
| Предприятия торговли, общественного питания, объекты социально-бытового обслуживания |  |  |  |
| Предприятия торговли, кв.м торговой площади | 70* | 92 | -22 |
| Предприятия общественного питания, место | 0 | 10 | -10 |
| Объекты бытового обслуживания, рабочее место | 0 | 1 | -1 |
| Бани, место | 7* | 2 | 5 |

Для восполнения дефицита и повышения общего уровня обеспеченности населения п. Выучейский объектами социально-бытового назначения проектом предусмотрено размещение следующих объектов:

- объекты здравоохранения:

  - фельдшерско-акушерского пункта;

- объекты культуры:

  - дом культуры на 50 мест

  - филиал общедоступной библиотеки с детским отделением при доме культуры;

- объекты спорта:

  - площадка для физкультурно-оздоровительных занятий на 80 кв.м.

Таким образом, при реализации решений проекта будет значительно улучшен уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (дефицит большинства объектов будет либо ликвидирован, либо существенно сокращен).

Производственная и сельскохозяйственная сферы

В течение расчетного срока площадь территорий, занятых объектами сельскохозяйственного назначения не изменится и составит 1,14 га, сельскохозяйственных угодий – 0,62 га.

В течение расчетного срока в п. Индига предусмотрено строительство рыбоприемного пункта, цех по производству рыбной продукции. К югу от границ поселка предусмотрено строительство комплекса по убою и первичной переработке оленей.

Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

    - Внешний транспорт

В части внешнего транспорта генеральным планом решений не предусмотрено. Существующие объекты проектом сохраняются.

    - Улично-дорожная сеть и общественный транспорт

В соответствие с требованиями таблицы №11.3 СП 42.13330.2016 (принимая во внимание функциональное назначение территорий и учитывая расположение въездов и выездов) улично-дорожная сеть была классифицирована по категориям.

В части населенных пунктов выделены следующие категории: основные улицы сельского поселения, местные улицы, проезды.

Классификация улично-дорожной сети Тиманского сельсовета приведена ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Классификация улично-дорожной сети Тиманского сельсовета

| № п/п | Категория улично-дорожной сети | Протяженность, км | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Индига |  |  |  |
| 1. | Основные улицы сельского поселения | 1,8 | 7,0 |
| 2. | Местные улицы | 9,2 | 6,0 |
| 3. | Проезды | 2,6 | 4,5 |
| п. Выучейский |  |  |  |
| 1. | Проезды | 1,8 | 4,5 |

Кроме этого, в п. Индига и п. Выучейский предусмотрено устройство местных автомобильных дорог общей протяженностью 1,4 и 1,8 км соответственно - подъезды к территории складирования отходов, кладбищу и коммунально-складской зоне.

Также в п. Индига на расчетный срок предусмотрено устройство одного автодорожного моста. Существующий пешеходный мост проектом сохраняется.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

    - Объекты транспортного обслуживания

Объекты транспортной инфраструктуры на расчетный срок в границах Тиманского сельсовета не предусмотрены. Хранение личного транспорта предусмотрено осуществлять в границах личных участков граждан. Ремонт и обслуживание как и на сегодняшний день предусмотрено выполнять собственными силами населения. Заправка транспорта топливом - со склада ГСМ.

Для хранения водно-моторного транспорта проектом предусмотрено организация лодочных станций (эллингов).

Инженерная инфраструктура

    - Водоснабжение

В п. Индига, п. Выучейский решениями генерального плана предлагается строительство объектов водоснабжения с соблюдением зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Размещение ВОС предусмотрено для подготовки воды в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

п. Индига

В северной части п. Индига предусмотрено создание централизованной системы водоснабжения, включающей в себя строительство магистральных сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. В качестве источника водоснабжения централизованной системы водоснабжения предлагается использовать существующие скважины с установленными на них БВПУ-К. Данные объекты необходимо ввести в эксплуатацию и провести комплексное обследование существующих скважин на анализ статического уровня, дебета, глубины установки насосного оборудования, диаметров водоподъемных труб для принятия решения по доведению водозабора до необходимых величин.

В южной части п. Индига предусмотрено создание централизованной системы водоснабжения, включающей в себя строительство поверхностного водозабора, насосной станции первого подъема, ВОС и магистральных сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

С целью исключения замерзания воды в сетях водоснабжения предлагается использовать обогревающий электрокабель, способ прокладки – подземный. Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Для нужд пожаротушения предлагается использовать пожарные резервуары, а также выполнить установку пожарных гидрантов на проектируемой водопроводной сети. Прокладку трубопроводов предлагается выполнить по возможности вдоль улично-дорожной сети. Трубопроводы прокладываются в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

п. Выучейский

В п. Выучейский предусмотрено создание децентрализованной системы водоснабжения. На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, ВОС, резервуары чистой воды. Для нужд пожаротушения предлагается использовать пожарные резервуары.

Основные показатели водопотребления населенных пунктов Тиманского сельсовета приведены ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Основные показатели водопотребления населенных пунктов Тиманского сельсовета на расчетный срок

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Население, чел. | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. | Количество потребляемой воды, куб.м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | п. Индига | 1500 | 125 | 281,25 | 337,50 |
| 2 | п. Выучейский | 250 | 50 | 12,50 | 15,00 |
| Итого |  |  |  | 293,75 | 352,5 |

Примечания:

1 Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято в соответствии со СП 31.13330.2012.

2 Расход воды на поливку зеленных насаждений принят в размере 50 л/сут на одного жителя. Количество поливок принято один раз в сутки, в соответствии со СП 31.13330.2012;

3 Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели,  принят равным 1,2, согласно СП 31.13330.2012;

4 Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемой территории, в соответствии со СП 31.13330.2012.

Территория проектирования расположена в районе распространения вечномерзлых грунтов, поэтому на последующих стадиях проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе водоснабжения согласно СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для обеспечения системой водоснабжения надлежащего качества генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

объекты местного значения муниципального района

п. Индига

ввести в эксплуатацию существующие скважины с установленными на них БВПУ-К (северная часть поселка);

строительство поверхностного водозабора, насосной станции первого подъема расчетной производительностью 90 куб.м/сут (южная часть поселка);

строительство ВОС расчетной производительностью 80 куб.м/сут (южная часть поселка);

строительство магистральных сетей водоснабжения диаметрами 110-140 мм общей протяженностью 6,5 км.

п. Выучейский

строительство подземного водозабора расчетной производительностью 20 куб.м/сут;

строительство ВОС расчетной производительностью 19 куб.м/сут.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения, объемы водопотребления необходимо уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению.

    - Водоотведение

В целях улучшения экологической обстановки на территории населенных пунктов Тиманского сельсовета предлагается развитие децентрализованной системы водоотведения.

Децентрализованную систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков специализированным автотранспортом на планируемые блочно-модульные КОС за северо-западной границей п. Индига, у северной границы п.  Выучейский. Сброс очищенный сточных вод предусмотрен в реку Индига.

Территория проектирования расположена в районе распространения вечномерзлых грунтов, поэтому на последующих стадиях проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе водоотведения согласно СП 32.13330.2012.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2012  «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Основные показатели водоотведения населенных пунктов Тиманского сельсовета приведены ниже (Таблица 13).

Таблица 13 Основные показатели водоотведения населенных пунктов Тиманского сельсовета на расчетный срок

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Население, чел. | Удельное водоотведения на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. | Суммарное водоотведение куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Индига | 1500 | 125 | 247,50 |
| 2 | п. Выучейский | 250 | 50 | 15,00 |
| Итого |  |  |  | 262,50 |

Примечания:

1 Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2012;

2 Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемой территории, в соответствии со СП 31.13330.2012;

3 Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий режим работы, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, в соответствии с СП 31.13330.2012.

Для обеспечения системой водоотведения надлежащего качества генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

объекты местного значения муниципального района

Ненецкий автономный округ

строительство блочно-модульных КОС расчетной производительностью 250 куб.м/сут (для п. Индига);

строительство сбросного коллектора диаметром 160 мм (для п. Индига).

п. Выучейский

строительство блочно-модульных КОС расчетной производительностью 16 куб.м/сут;

строительство сбросного коллектора диаметром 160 мм.

Технические характеристики объектов и сетей водоотведения, объемы водоотведения необходимо уточнить на стадии проектирования.

    - Теплоснабжение

На территории п. Индига и п.  Выучейский предусмотрено развитие существующей системы децентрализованного теплоснабжения.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих локальных котельных с заменой морально и физически устаревшего технологического оборудования на современное, высокоэффективное оборудование с установкой систем водоподготовки в котельных.

Теплоснабжение планируемых объектов здравоохранения и учебно-образовательного назначения предусматривается от планируемых локальных котельных. Топливо котельных – дизельное, угольное.

Теплоснабжение планируемой и сохраняемой индивидуальной, малоэтажной жилой застройки, общественно-деловой застройки, предлагается обеспечить теплом от индивидуальных обогревателей (индивидуальные котлы, печи, вид топлива – уголь, дрова, дизельное).

Горячее водоснабжение для потребителей предлагается обеспечить за счет индивидуальных водонагревателей.

Территория проектирования расположена в районе распространения вечномерзлых грунтов, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе теплоснабжения согласно СП 124.13330.2012.

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 34 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 5,6 °С;

продолжительность отопительного периода – 298 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Расчеты выполняются в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Результаты расчёта приведены ниже (Таблица 14).

Таблица 14 Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок

| Наименование застройки | Площадь общая, кв. м | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция |  | ГВС | Сумма |
| п. Индига |  |  |  |  |  |  |
| Децентрализованное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Застройка индивидуальными жилыми домами | 27140 | 1,8251 | - |  | - | 1,8251 |
| Застройка малоэтажными жилыми домами | 11644 | 0,6270 | - |  | - | 0,6270 |
| Общественно-деловая застройка | 43822 | 3,0180 | 2,1213 |  | - | 5,1393 |
| Планируемые локальные котельные |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая средняя общеобразовательная школа | 2581 | 0,1709 | 0,1201 |  | - | 0,2910 |
| Планируемый детский сад | 618 | 0,0523 | 0,0311 |  | - | 0,0834 |
| Итого |  | 5,6934 | 2,2725 |  | - | 7,9659 |
| п. Выучейский |  |  |  |  |  |  |
| Децентрализованное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Застройка индивидуальными жилыми домами | 662 | 0,0445 |  | - | - | 0,0445 |
| Застройка малоэтажными жилыми домами | 6527 | 0,3515 |  | - | - | 0,3515 |
| Общественно-деловая застройка | 3307 | 0,2277 |  | 0,1601 | - | 0,3878 |
| Планируемые локальные котельные |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый фельдшерско-акушерский пункт | 186 | 0,0136 |  | 0,0087 | - | 0,0223 |
| Итого |  | 0,6374 |  | 0,1687 | - | 0,8061 |
| ИТОГО |  | 6,3308 |  | 2,4412 | - | 8,7720 |

Примечания:

1. Расчёт теплопотребления выполнен для жилищно-коммунального сектора.

2. Тепловая нагрузка котельных дана без учёта собственных нужд, утечек и тепловых потерь в сетях.

Суммарное расчетное теплопотребление территорий населенных пунктов составит 8,8 Гкал/ч (24713 Гкал/год).

Для обеспечения системой теплоснабжения надлежащего качества генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

объекты местного значения муниципального района

п. Индига

строительство локальной котельной для планируемой средней общеобразовательной школы расчетной производительностью 0,3 Гкал/ч;

строительство локальной котельной для планируемого детского сада расчетной производительностью 0,1 Гкал/ч;

реконструкция четырех локальных котельных.

п. Выучейский

строительство локальной котельной для планируемого фельдшерско-акушерского пункта расчетной производительностью 0,03 Гкал/ч;

реконструкция двух локальных котельных.

Технические характеристики объектов и сетей системы теплоснабжения, тепловые нагрузки необходимо уточнить на стадии проектирования.

    - Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы электроснабжения. Все мероприятия по развитию системы электроснабжения предлагаются в течение срока реализации Генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Существующая централизованная система электроснабжения, с действующими источниками питания  сохраняется.

Сохранение действующих подстанций и линий электропередачи предусмотрено с последующей заменой оборудования и сооружений на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

На территории населенных пунктов находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам II и III категории, за исключением:

детских садов и школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объектов водоснабжения и водоотведения, таких как ВОС и КОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам I и II категории, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве резервного источника питания проектом предлагается использовать передвижные дизельные электростанции (ДЭС).

Марку проектного трансформаторного оборудования и мощность, сечения проводов и тип опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой приведен ниже (Таблица 15). Расчет электрических нагрузок выполнен по удельной расчетной электрической нагрузке на основании раздела 2 (Изменённая редакция, изм. 1999) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» Таблица 2.4.3".

Таблица 15 Прогноз  электропотребления  жилищно-коммунальной сферы

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Удельная электрическая нагрузка, приведенная к шинам 10 (6) кВ центров питания, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | расчетный срок | 2017 г. | расчетный срок |
| п. Индига | 632 | 1500 | 0,3 | 0,8 |
| п. Выучейский | 167 | 250 | 0,1 | 0,13 |

Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

    - Газоснабжение, трубопроводный транспорт

Настоящим проектом не предусмотрены мероприятия, направленные на развития системы газоснабжения и трубопроводного транспорта.

    - Связь и информатизация

Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи. Реконструкция или строительство новых объектов и сетей связи проектом предлагается в течение срока его реализации по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

развитие и расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Генеральным планом предлагается создание условий для дальнейшего развития и увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на основе технологий 4G.

Настоящим проектом предлагается развитие инфраструктуры связи. Развитие отрасли характеризуется высоким уровнем внедрения современных телекоммуникационных технологий, обеспечивающих постоянно возрастающие скорости передачи информации и требуемое качество обслуживания, и сопровождается увеличением объема оказываемых услуг населению. Главная цель развития отрасли связи заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах на основе формирования единого информационно-телекоммуникационного пространства поселка. Создание единого информационного пространства проводится в рамках выполнения «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации» утвержденной  Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г., № Пр - 212 уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий  100 %  в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса.

Характеристика зон с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

На территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» зоны с особыми условиями использования представлены (Таблица 16):

зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

санитарно-защитными зонами;

водоохранными зонами.

Таблица 16 Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования «Тиманский сельсовет»

| № п/п | Назначение объекта | Размер СЗЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок Индига |  |  |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |  |
| 1 | Площадка временного накопления твердых коммунальных отходов | 500 |  |
| 2 | Блочно-модульные КОС | 150 |  |
| 3 | Рыбоприемный пункт | 100 |  |
| 4 | Цех по производству рыбной продукции | 100 |  |
| 5 | Склад ГСМ | 100 |  |
| 6 | Склад | 50 |  |
| 7 | Комплекс по убою и первичной переработке оленей | 50 |  |
| 8 | Причал | 50 |  |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |  |  |  |
| 1 | Водозабор | 50 |  |
| 2 | ВНС 1-го подъема | 15 |  |
| Водоохранные зоны |  |  |  |
| 1 | Водоохранные зоны | 200. 50 |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | 50 |  |
| Поселок Выучейский |  |  |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |  |
| 1 | Площадка временного накопления твердых коммунальных отходов | 500 |  |
| 2 | Блочно-модульные КОС | 150 |  |
| 3 | Склад ГСМ | 100 |  |
| 4 | Склад ГСМ | 100 |  |
| 5 | Склад | 50 |  |
| 6 | Площадка временного накопления отходов | 50 |  |
| 7 | Кладбище | 50 |  |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |  |  |  |
| 1 | Водозабор | 50 |  |
| Водоохранные зоны |  |  |  |
| 1 | Водоохранные зоны | 200. 50 |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | 50 |  |

Перечень нормативно-правовых актов в соответствии, с которыми регламентируются размеры и режимы использования зон с особыми условиями использования:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Водный кодекс РФ;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

Мероприятия по санитарной очистке

Сложившееся положение в области обезвреживания и утилизации бытовых отходов  ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей. В современных условиях проблема обращения с отходами носит не только «санитарный» характер, но и должна являться механизмом получения дополнительной прибыли на основе организации переработки отходов и создания отлаженного экономического механизма.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

За последние годы, как в промышленно развитых странах, так и в России стратегия в области управления отходами подвергается существенным изменениям. Главными причинами таких изменений явились увеличение загрязнений природной среды и их негативное влияние на здоровье населения, а также произошедшие изменения в экологической политике и законодательстве.

Основными задачами управления отходами являются:

максимальное использование селективного сбора ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

Таким образом, политика в сфере управления отходами, главным образом, ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

При такой постановке задачи одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

В муниципальном образовании предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

Сбор, транспортировка и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО).

Организация сбора и удаления вторичного сырья.

Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов.

Отходы лечебных учреждений требуют сбора и удаления в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Площадка временного накопления отходов в поселке подлежит закрытию и рекультивации в связи с близким ее расположением относительно жилой застройки.

Количественные характеристики образования ТКО, приведенные в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Ненецкого автономного округа на период 2016-2030 годов, представлены в таблице (Таблица 17)

Таблица 17 Среднее годовое накопление ТКО, т.

| Населенные пункты МО «Тиманский сельсовет» | Современное состояние | 2030 год |
| --- | --- | --- |
| п. Индига | 90,864 | 97,054 |
| п. Выучейский | 26,311 | 28,103 |

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки.

Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Администрации МО «Тиманский сельсовет» следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий", чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

    - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» возможные  на территории проектирования (оказывающие влияние) природные чрезвычайные ситуации представлены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Источники природных чрезвычайных ситуаций, оказывающие влияние на территорию проектирования

| п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
|  |  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  |  | Вибрация. |
| 1.2 | Сильный снегопад. Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. |
| 1.3 | Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка. Вибрация. |
| 1.4 | Град | Динамический | Удар. |
| 1.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 1.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 1.7 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  |  | Затопление территории. |
| 1.8 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |

Особенности климата территории изучения определяются ее географическим положением. Климат формируется, преимущественно, под воздействием арктических и, в меньшей степени, атлантических масс воздуха. С продвижением вглубь материка и с запада на восток увеличивается его континентальность. Частая смена воздушных масс, перемещение фронтов и связанных с ними циклонов обусловливают неустойчивую погоду. Ненецкий автономный округ расположен в зоне с отрицательным годовым температурным балансом. Вся территория округа расположена в зоне избыточного увлажнения.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Для обеспечения безопасности на зимних дорогах необходимо проводить следующие мероприятия (руководствуясь отраслевым дорожным методическим документом  «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р):

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Последствия снегопадов необходимо своевременно очищать, предотвращая образование снежных наносов, и обрабатывать улицы и дороги средствами, предотвращающими образование гололедных явлений и вывозить скопившийся снег на полигон, используя по возможности всю имеющуюся технику.

    - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Потенциально-опасные объекты на территории Тиманского сельсовета отсутствуют.

На территории населенных пунктов оповещение населения о возникновении чрезвычайной ситуации происходит посредством сотовой системы телефонной связи,  использование средств звукового оповещения (бой в колокол, бой в рельсу), ручные сирены, электромегафоны, отправкой посыльных (по дворовой обход).

В округе начата работа по внедрению окружной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей. В систему оповещения должны быть включены все поселения округа, для оповещения должны быть задействованы: радиовещательные станций, телевизионные станций, радиоузлы, электросирены. Основу системы связи гражданской обороны округа должны составлять узлы связи пунктов управления. Связь подвижными средствами обеспечивает УФПС по круговым маршрутам.

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства и возможности для ее осуществления. Согласно СП 165.1325800.2014 все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

На всей территории округа должна функционировать ТАСЦО и ввод ее в эксплуатацию является важной проблемой оповещения населения.

      - Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных системах жизнеобеспечения;

- ветхости инженерных сетей;

- низкое качество ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности особенно в зимний период.

    - Риски возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

В связи с возможностью выезда людей  с территории населенного пункта заграницу, а также в другие регионы (на  отдых, командировки и  др.), возможен "ввоз" на территорию населенного пункта экзотических вирусов.

Ежегодно имеется вероятность заболеваемости населения острыми респираторно-вирусными инфекциями в осенне-зимне-весенний периоды. Наиболее вероятными инфекционными заболеваниями людей для данной территории являются острые желудочно-кишечные заболевания (дизентерия, сальмонеллез).

В целях профилактики природно-очаговых инфекций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, вакцинопрофилактика населения, а также  обеспечение безопасности среды обитания человека;

наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее  уязвимых к инфекционным болезням.

    - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении; нарушение правил эксплуатации электрооборудования, ветхое состояние электропроводки в домах.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также с  НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания или сооружения.

В соответствии с п.4.1 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

В соответствии с требованиями п.9.11 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

- при наличии автонасосов - 200 м;

- при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требования п. 9.9 СП 8.13130.2009 - "объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров".

На сегодняшний день пожарные водоемы расположены на территории п. Индига (2 единицы). На расчетный срок проектом предусмотрено дополнительно разместить на территории населенных пунктов пожарные водоемы - в п. Индига - 8 единиц, в п. Выучейский - 2 единицы. Размещение данных пожарных водоемов обусловлено увеличением территории застройки, а также не обеспечением нормативного радиуса обслуживания существующих пожарных водоемов. Часть территории расположена вблизи водных объектов и будет обслуживаться из них (водоемов и рек) с использованием мотопомп и автонасосов.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Противопожарную защиту на территории Тиманского сельсовета осуществляет казенное учреждение НАО "ОГПС".

Таблица 19 Характеристика действующих объектов пожарной охраны на территории Тиманского сельсовета

| № п/п | Месторасположение | Наименование подразделения | Численность личного состава, ед. | Количество основной пожарной техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Тиманский сельсовет | ОП ПЧ № 3 п.Индига | 3 человека | 1 АЦ (АЦ-40) пожарная мотопомпа "Гейзер" |
| 2. |  | ДПД | 8 человек | 1 мотопомпа |

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, обоснование изменения границ населенных пунктов.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего муниципального образования, рекреационные земли, территории для развития.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», направляются в орган кадастрового учета для внесения соответствующих изменений в государственный кадастр недвижимости органами местного самоуправления, принявшими акт о переводе земель или земельных участков.

В соответствии с решениями Генерального плана изменение границ населенных пунктов не требуется.

Основные технико-экономические показатели проекта

Муниципальное образование «Тиманский сельсовет»

| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  |  | Общая площадь территории муниципального образования (населенного пункта) в установленных границах | га | 208 | 208 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 |  | Общая площадь населенных пунктов: | га | 208 | 208 |
|  |  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1.1 |  | п. Индига | га | 169 | 169 |
| 1.1.2 |  | п. Выучейский | га | 39 | 39 |
| 1.2 |  | Жилые зоны, в том числе: | га | 32,7 | 43,5 |
|  |  |  | % | 15,74 | 20,91 |
| 1.2.1 |  | Застройки индивидуальными жилыми домами | га | 7,4 | 27,6 |
|  |  |  | % | 3,56 | 13,27 |
| 1.2.2 |  | Застройки малоэтажными жилыми домами | га | 25,3 | 16,7 |
|  |  |  | % | 12,16 | 8,03 |
| 1.3 |  | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 8,42 | 11,2 |
|  |  |  | % | 4,05 | 5,38 |
| 1.3.1 |  | Административно-деловая | га | 1,0 | - |
|  |  |  | % | 0,48 | - |
| 1.3.2 |  | Коммунально-бытового обслуживания | га | 0,3 | - |
|  |  |  | % | 0,14 | - |
| 1.3.3 |  | Торгового назначения и общественного питания | га | 3,40 | - |
|  |  |  | % | 1,63 | - |
| 1.3.4 |  | Учебно-образовательная зона | га | 1,6 | 1,4 |
|  |  |  | % | 0,77 | 0,67 |
| 1.3.5 |  | Культурно-досуговая | га | 1,0 | - |
|  |  |  | % | 0,48 | - |
| 1.3.6 |  | Спортивного назначения | га | 0,02 | - |
|  |  |  | % | 0,01 | - |
| 1.3.7 |  | Здравоохранения | га | 0,30 | - |
|  |  |  | % | 0,14 | - |
| 1.4 |  | Производственные и коммунально-складские зоны, в том числе: | га | 6,7 | 4,3 |
|  |  |  | % | 3,37 | 2,07 |
| 1.4.1 |  | Коммунально-складская | га | 6,7 | 2,2 |
|  |  |  | % | 3,22 | 1,06 |
| 1.4.2 |  | Производственная | га | - | 2,1 |
|  |  |  | % | - | 1,01 |
| 1.5 |  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | га | 18,9 | 38,0 |
|  |  |  | % | 9,09 | 18,27 |
| 1.5.1 |  | Инженерной инфраструктуры | га | 1,7 | 1,7 |
|  |  |  | % | 0,82 | 0,81 |
| 1.5.2 |  | Транспортной инфраструктуры | га | 4,7 | 12,1 |
|  |  |  | % | 2,26 | 5,82 |
| 1.5.3 |  | Улично-дорожная сеть | га | 12,5 | 24,2 |
|  |  |  | % | 6,1 | 11,63 |
| 1.6 |  | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | га | - | 5,9 |
|  |  |  | % | - | 2,84 |
| 1.6.1 |  | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 5,9 |
|  |  |  | % | - | 2,84 |
| 1.7 |  | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 1,50 | 1,2 |
|  |  |  | % | 0,72 | 0,58 |
| 1.7.1 |  | Занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 1,50 | 1,2 |
|  |  |  | % | 0,72 | 0,58 |
| 1.8 |  | Зоны природного ландшафта, в том числе: | га | 124,98 | 89,1 |
|  |  |  | % | 60,09 | 42,84 |
| 1.8.1 |  | Природного ландшафта | га | 96,38 | 63,9 |
|  |  |  | % | 46,34 | 30,72 |
| 1.8.2 |  | Территории, покрытые лесом и кустарниками | га | 28,60 | 25,2 |
|  |  |  | % | 13,75 | 12,12 |
| 1.9 |  | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 0,40 | 0,4 |
|  |  |  | % | 0,19 | 0,19 |
| 1.9.1 |  | Ритуального назначения | га | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | % | 0,19 | 0,19 |
| 1.10 |  | Акваторий | га | 14,4 | 14,4 |
|  |  |  | % | 6,92 | 6,92 |
| 2 |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 |  | Общая численность постоянного населения | чел. | 727 | 1750 |
| 2.3 |  | Плотность населения границах населенных пунктов | чел./га | 3-4 | 6-9 |
| 2.4 |  | Плотность населения в границах жилой застройки постоянного проживания | чел./га | 21-23 | 31-42 |
| 3 |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | кв. м на человека | 18 | 23 |
| 3.2 |  | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 13,4 | 40,3 |
| 3.3 |  | Общий объем ликвидируемого жилищного фонда | тыс. кв. м | 0 | 0 |
| 3.4 |  | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. кв. м | 0 | 26,9 |
| 4 |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 |  | Протяженность автомобильных дорог | км | 0,00 | 3,2 |
| 5 |  | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | всего |  | куб. м./в сутки | - | 354,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | куб. м./в сутки | - | 330,00 |
|  | на производственные нужды |  | куб. м./в сутки | - | 24,00 |
| 5.1.2 | Протяженность сетей |  | км | - | 6,5 |
| 5.1.3 | Вторичное использование воды |  | % | - | - |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего |  | куб. м./в сутки | - | 264,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | куб. м./в сутки | - | 240,00 |
|  | - производственные сточные воды |  | куб. м./в сутки | - | 24,00 |
| 5.2.2 | Протяженность сетей |  | км | - | - |
| 5.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год | - | 24713 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год | - | 24713 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего |  | Гкал/ч | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные |  | Гкал/ч Гкал/ч | - | - |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | Гкал/ч | - | 0,43 |
| 5.3.4 | Протяженность сетей (двухтрубная) |  | км | - | - |
| 5.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города |  | % | - | - |
| 5.5 | Связь |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения | 100 | 100 |
| 5.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 1000 чел | - | 400 |
| 5.6 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  | - всего |  | млн. кВт. ч./в год | 1,4 | 3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. кВт. ч./в год | 1,4 | 3 |
| 5.6.2 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |  | ч | 2700 | 2700 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды |  | ч | 2700 | 2700 |
| 5.6.3 | Протяженность сетей |  | км | - | - |

Поселок Индига

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь территории муниципального образования (населенного пункта) в установленных границах |  | га |  | 169 | 169 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Жилые зоны, в том числе: |  | га |  | 25,30 | 35,40 |
|  |  |  | % |  | 14,97 | 20,95 |
| 1.2.1 | Застройки индивидуальными жилыми домами |  | га |  | 7,30 | 26,9 |
|  |  |  | % |  | 4,32 | 15,92 |
| 1.2.2 | Застройки малоэтажными жилыми домами |  | га |  | 18,0 | 9,30 |
|  |  |  | % |  | 10,65 | 5,50 |
| 1.3 | Общественно-деловые зоны, в том числе: |  | га |  | 7,3 | 9,9 |
|  |  |  | % |  | 4,14 | 5,86 |
| 1.3.1 | Административно-деловая |  | га |  | 1,0 | - |
|  |  |  | % |  | 0,59 | - |
| 1.3.2 | Коммунально-бытового обслуживания |  | га |  | 0,30 | - |
|  |  |  | % |  | 0,18 | - |
| 1.3.3 | Торгового назначения и общественного питания |  | га |  | 3,30 | - |
|  |  |  | % |  | 1,95 | - |
| 1.3.4 | Учебно-образовательная зона |  | га |  | 1,4 | 1,4 |
|  |  |  | % |  | 0,83 | 0,83 |
| 1.3.5 | Культурно-досуговая |  | га |  | 0,40 | - |
|  |  |  | % |  | 0,24 | - |
| 1.3.7 | Здравоохранения |  | га |  | 0,20 | - |
|  |  |  | % |  | 0,12 | - |
| 1.4 | Производственные и коммунально-складские зоны, в том числе: |  | га |  | 5,0 | 2,50 |
|  |  |  | % |  | 2,96 | 1,48 |
| 1.4.1 | Коммунально-складская |  | га |  | 5,0 | 0,6 |
|  |  |  | % |  | 2,96 | 0,36 |
| 1.4.2 | Производственная |  | га |  | - | 1,9 |
|  |  |  | % |  | - | 1,12 |
| 1.5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: |  | га |  | 15,9 | 33,9 |
|  |  |  | % |  | 9,41 | 20,06 |
| 1.5.1 | Инженерной инфраструктуры |  | га |  | 1,70 | 1,5 |
|  |  |  | % |  | 1,01 | 0,89 |
| 1.5.2 | Транспортной инфраструктуры |  | га |  | 4,50 | 11,9 |
|  |  |  | % |  | 2,66 | 7,04 |
| 1.5.3 | Улично-дорожная сеть |  | га |  | 9,7 | 20,5 |
|  |  |  | % |  | 5,74 | 12,13 |
| 1.6 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: |  | га |  | - | 5,7 |
|  |  |  | % |  | - | 3,37 |
| 1.6.1 | Озелененных территорий общего пользования |  | га |  | - | 5,7 |
|  |  |  | % |  | - | 3,37 |
| 1.7 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: |  | га |  | 0,40 | 0,5 |
|  |  |  | % |  | 0,24 | 0,30 |
| 1.7.1 | Занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | га |  | 0,40 | 0,5 |
|  |  |  | % |  | 0,24 | 0,30 |
| 1.8 | Зоны природного ландшафта, в том числе: |  | га |  | 103,4 | 69,4 |
|  |  |  | % |  | 61,18 | 41,07 |
| 1.8.1 | Природного ландшафта |  | га |  | 79,3 | 48,5 |
|  |  |  | % |  | 46,92 | 28,70 |
| 1.8.2 | Территории, покрытые лесом и кустарниками |  | га |  | 24,10 | 20,9 |
|  |  |  | % |  | 14,26 | 12,37 |
| 1.9 | Акваторий |  | га |  | 11,7 | 11,7 |
|  |  |  | % |  | 6,92 | 6,92 |
| 2 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дошкольные образовательные организации |  | место |  | 50 | 170 |
| 2.2 | Общеобразовательные организации |  | учащийся |  | 150 | 300 |
|  | Пришкольные интернаты |  | место |  | 12 | 12 |
|  | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  | посещение в смену |  | 25 | 25 |
|  | Общедоступные библиотеки с детским отделением |  | объект |  | 1 | 1 |
|  | Дом культуры |  | объект |  | 1 | 1 |
|  | Физкультурно-спортивные залы |  | кв. м площади пола |  | 0 | 1350 |
|  | Плоскостные сооружения |  | кв.м |  | 0 | 100 |
|  | Объекты торговли |  | кв.м торговой площади |  | 500 | 1000 |
|  | Предприятия общественного питания |  | место |  | 0 | 20 |
|  | Предприятия бытового обслуживания |  | рабочее место |  | 0 | 2 |
|  | Бани |  | место |  | 10 | 10 |
|  | Парки |  | объект |  | 0 | 1 |
| 3 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего |  | км |  | 4,2 | 13,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | основные улицы сельского поселения |  | км |  | - | 1,8 |
|  | местные улицы |  | км |  | - | 9,2 |
|  | проезды |  | км |  | - | 2,6 |
| 3.2 | Автозаправочная станция |  | объект / колонок |  | - | 1/6 |
| 3.3 | Лодочная станция |  | объект |  | - | 2 |
| 4 | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | куб. м./в сутки |  | - | 337,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | куб. м./в сутки |  | - | 315,00 |
|  | на производственные нужды |  | куб. м./в сутки |  | - | 22,50 |
| 4.1.2 | Протяженность сетей |  | км |  | - | 6,5 |
| 4.1.3 | Вторичное использование воды |  | % |  | - | - |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | куб. м./в сутки |  | - | 247,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | куб. м./в сутки |  | - | 225,00 |
|  | - производственные сточные воды |  | куб. м./в сутки |  | - | 22,50 |
| 4.2.2 | Протяженность сетей |  | км |  | - | - |
| 4.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год |  | - | 22313 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год |  | - | 22313 |
| 4.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего |  | Гкал/ч |  | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные |  | Гкал/ч Гкал/ч |  | - - | - - |
| 4.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | Гкал/ч |  | - | 0,4 |
| 4.3.4 | Протяженность сетей (двухтрубная) |  | км |  | - | - |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города |  | % |  | - | - |
| 4.4.2 | Потребление газа - всего |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
|  | - на производственные нужды |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
| 4.4.3 | Источники подачи газа |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
| 4.5 | Связь |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения |  | 100 | 100 |
| 4.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 1000 чел |  | - | 400 |
| 4.6 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 |  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  |  | - всего |  | млн. кВт. ч./в год | 1,1 | 2,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на производственные нужды |  | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. кВт. ч./в год | 1,1 | 2,6 |
| 4.6.2 |  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |  | ч | 2700 | 2700 |
|  |  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды |  | ч | 2700 | 2700 |
| 4.6.3 |  | Протяженность сетей | км |  | - | - |

Поселок Выучейский

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь территории муниципального образования (населенного пункта) в установленных границах |  | га |  | 39 | 39 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Жилые зоны, в том числе: |  | га |  | 7,4 | 8,10 |
|  |  |  | % |  | 18,97 | 20,77 |
| 1.2.1 | Застройки индивидуальными жилыми домами |  | га |  | 0,1 | 0,7 |
|  |  |  | % |  | 0,26 | 1,79 |
| 1.2.2 | Застройки малоэтажными жилыми домами |  | га |  | 7,30 | 7,40 |
|  |  |  | % |  | 18,72 | 18,97 |
| 1.3 | Общественно-деловые зоны, в том числе: |  | га |  | 1,12 | 1,3 |
|  |  |  | % |  | 2,87 | 3,33 |
| 1.3.1 | Торгового назначения и общественного питания |  | га |  | 0,1 | - |
|  |  |  | % |  | 0,26 | - |
| 1.3.2 | Учебно-образовательная зона |  | га |  | 0,2 | - |
|  |  |  | % |  | 0,51 | - |
| 1.3.3 | Культурно-досуговая |  | га |  | 0,6 | - |
|  |  |  | % |  | 1,54 | - |
| 1.3.4 | Спортивного назначения |  | га |  | 0,02 | - |
|  |  |  | % |  | 0,05 | - |
| 1.3.5 | Здравоохранения |  | га |  | 0,1 | - |
|  |  |  | % |  | 0,26 | - |
| 1.4 | Производственные и коммунально-складские зоны, в том числе: |  | га |  | 1,7 | 1,8 |
|  |  |  | % |  | 4,36 | 4,62 |
| 1.4.1 | Коммунально-складская |  | га |  | 1,7 | 1,6 |
|  |  |  | % |  | 4,36 | 4,10 |
| 1.4.3 | Производственная |  | га |  | - | 0,2 |
|  |  |  | % |  | - | 0,51 |
| 1.5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: |  | га |  | 3,0 | 4,1 |
|  |  |  | % |  | 7,69 | 10,5 |
| 1.5.1 | Инженерной инфраструктуры |  | га |  | - | 0,2 |
|  |  |  | % |  | - | 0,51 |
| 1.5.2 | Транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  | % |  | 0,51 | 0,51 |
| 1.5.3 | Улично-дорожная сеть |  | га |  | 2,8 | 3,7 |
|  |  |  | % |  | 7,18 | 9,49 |
| 1.6 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: |  | га |  | - | 0,2 |
|  |  |  | % |  | - | 0,51 |
| 1.6.1 | Озелененных территорий общего пользования |  | га |  | - | 0,2 |
|  |  |  | % |  | - | 0,51 |
| 1.7 | Зоны природного ландшафта, в том числе: |  | га |  | 21,6 | 19,7 |
|  |  |  | % |  | 55,38 | 50,51 |
| 1.7.1 | Природного ландшафта |  | га |  | 17,08 | 15,4 |
|  |  |  | % |  | 43,79 | 39,49 |
| 1.7.2 | Территории, покрытые лесом и кустарниками |  | га |  | 4,5 | 4,3 |
|  |  |  | % |  | 11,54 | 11,03 |
| 1.8 | Зоны специального назначения, в том числе: |  | га |  | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | % |  | 1,03 | 1,03 |
| 1.8.1 | Ритуального назначения |  | га |  | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | % |  | 1,03 | 1,03 |
| 1.9 | Акваторий |  | га |  | 2,7 | 2,7 |
|  |  |  | % |  | 6,92 | 6,92 |
| 2 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дошкольные образовательные организации |  | место |  | 30 | 30 |
|  | Общеобразовательные организации |  | учащиеся |  |  |  |
| 2.2 | Фельдшерско-акушерские пункты |  | объект |  | 1 | 1 |
| 2.3 | Дома культуры |  | место |  | 30 | 50 |
| 2.4 | Библиотеки общедоступные |  | объект |  | 0 | 1 |
| 2.5 | Плоскостные сооружения |  | кв.м |  | 0 | 80 |
| 2.6 | Объекты торговли |  | кв.м торговой площади |  | 70 | 70 |
| 2.7 | Бани |  | место |  | 7 | 7 |
| 2.11 | Гостиницы |  | место |  |  |  |
| 3 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего |  | км |  | 0,8 | 1,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | проезды |  | км |  | - | 1,8 |
| 6.0 | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | куб. м./в сутки |  | - | 16,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | куб. м./в сутки |  | - | 15,00 |
|  | на производственные нужды |  | куб. м./в сутки |  | - | 1,50 |
| 6.1.2 | Протяженность сетей |  | км |  | - | 6,5 |
| 6.1.3 | Вторичное использование воды |  | % |  | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | куб. м./в сутки |  | - | 16,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | куб. м./в сутки |  | - | 15,00 |
|  | - производственные сточные воды |  | куб. м./в сутки |  | - | 1,50 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей |  | км |  | - | - |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год |  | - | 2399 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год |  | - | 2399 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего |  | Гкал/ч |  | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные |  | Гкал/ч Гкал/ч |  | - - | - - |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | Гкал/ч |  | - | 0,03 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей (двухтрубная) |  | км |  | - | - |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города |  | % |  | - | - |
| 6.4.2 | Потребление газа - всего |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
|  | - на производственные нужды |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения |  | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 1000 чел |  | - | 400 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 |  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  |  | - всего |  | млн. кВт. ч./в год | 0,3 | 0,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на производственные нужды |  | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. кВт. ч./в год | 0,3 | 0,4 |
| 6.6.2 |  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |  | ч | 2700 | 2700 |
|  |  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды |  | ч | 2700 | 2700 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей |  | км |  | - | - |

Ненецкий автономный округ

Муниципальное образование "Заполярный район"

Муниципальное образование

"тиманский сельсовет"

ГЕНЕРАЛЬНый ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "тиманский сельсовет" НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТоРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

ОМСК 2017

Оглавление

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	3

2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, А ТАКЖЕ характеристики зон с особыми условиями использования территорий	4

2.1 Объекты торговли	4

2.2 Объекты общественного питания	4

2.3 Объекты бытового назначения	4

2.4 Объекты рекреации	4

2.5 Объекты инженерной инфраструктуры	4

2.6 Объекты автомобильного транспорта	4

3 параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	6

3.1 Параметры функциональных зон	8

4 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	10

4.1.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	10

4.1.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	11

4.1.3 Риски возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций	12

4.1.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	13

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ	15

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	15

5.2 Мероприятия по охране водной среды	16

5.3 Мероприятия по охране недр и почвенного покрова	17

5.4 Принципы рационального природопользования	18

6 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	20

Приложение  «Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения»	32

Графическое описание местоположения границ населенных пунктов	32

Перечень координат характерных точек границ населенного пункта       п. Индига (система координат МСК-83)	32

Перечень координат характерных точек границ населенного пункта       п. Выучейский (система координат МСК-83)	32

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Ненецкого автономного округа, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования Ненецкого автономного округа, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, А ТАКЖЕ характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Объекты торговли

торговый центр - 3 объекта (п. Индига, общественно-деловая зона);

многофункциональный торгово-развлекательный центр (п. Индига, общественно-деловая зона).

Объекты общественного питания

кафе (п. Индига, зона озелененных территорий общего пользования).

Объекты бытового назначения

химчистка-прачечная на 145 кг белья в смену (п. Индига, общественно-деловая зона).

Объекты рекреации

парк (п. Индига, зона озелененных территорий общего пользования).

Объекты инженерной инфраструктуры

Размещение объектов инженерной инфраструктуры местного значения поселения в п. Индига, п. Выучейский не предусмотрено.

Объекты автомобильного транспорта

Параметры проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Классификация улично-дорожной сети Тиманского сельсовета

| № п/п | Категория улично-дорожной сети | Протяженность, км | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Индига |  |  |  |
| 1. | Основные улицы сельского поселения | 1,8 | 7,0 |
| 2. | Местные улицы | 9,2 | 6,0 |
| 3. | Проезды | 2,6 | 4,5 |
| п. Выучейский |  |  |  |
| 1. | Проезды | 1,8 | 4,5 |

Кроме этого, в п. Индига и п. Выучейский предусмотрено устройство местных автомобильных дорог общей протяженностью 1,4 и 1,8 км соответственно - подъезды к территории складирования отходов, кладбищу и коммунально-складской зоне.

В части объектов транспортной инфраструктуры проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

двух лодочных станций в п. Индига.

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность/ средняя этажность | Максимально допустимый коэффициент застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны, в том числе: | 43,5 | 1 эт. | 2500 |
| 1.1 | Застройки индивидуальными жилыми домами | 27,6 | 1 эт. | 2000 |
| 1.2 | Застройки малоэтажными жилыми домами | 7,6 | 1 эт. | 3000 |
|  | объекты местного значения: |  |  |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | 11,2 | 2 эт. | 3000 |
| 2.1 | Общественно-деловая | 9,8 | 2 эт. | 3000 |
|  | объекты регионального значения: |  |  |  |
| 2.1.1 | детский сад – 1 объект (п. Индига) |  |  |  |
| 2.1.2 | Фельдшерско-акушерский пункт – 1 объект (п. Выучейский) |  |  |  |
| 2.1.3 | дом культуры – 1 объект (п. Выучейский) |  |  |  |
| 2.1.4 | филиал общедоступной библиотеки – 1 объект (п. Выучейский) |  |  |  |
| 2.1.5 | физкультурно-оздоровительный комплекс – 1 объект (п. Индига) |  |  |  |
|  | объекты местного значения: |  |  |  |
| 2.1.6 | торговый центр - 3 объекта (п. Индига) |  |  |  |
| 2.1.7 | многофункциональный торгово-развлекательный центр – 1 объект (п. Индига) |  |  |  |
|  | объект общественного питания - 2 объекта (п. Индига) |  |  |  |
| 2.1.8 | химчистка-прачечная – 1 объект (п. Индига) |  |  |  |
| 2.1.9 | локальная котельная для планируемого детского сада расчетной производительностью 0,1 Гкал/ч – 1 объект (п. Индига) |  |  |  |
| 2.1.10 | локальная котельная – 2 объекта, реконструкция (п. Индига) |  |  |  |
| 2.1.11 | локальная котельная для планируемого фельдшерско-акушерского пункта расчетной производительностью 0,03 Гкал/ч – 1 объект (п. Выучейский) |  |  |  |
| 2.1.12 | локальная котельная – 2 объекта, реконструкция (п. Выучейский) |  |  |  |
| 2.2 | Учебно-образовательная зона | 1,4 | 1 эт. | 3000 |
|  | объекты регионального значения: |  |  |  |
| 2.2.1 | средняя общеобразовательная школа – 1 объект (п. Индига) |  |  |  |
| 2.2.2 | спортивный зал – 1 объект (п. Индига) |  |  |  |
|  | объекты местного значения: |  |  |  |
| 2.2.3 | локальная котельная для планируемой средней общеобразовательной школы расчетной производительностью 0,3 Гкал/ч – 1 объект (п. Индига) |  |  |  |
| 2.2.4 | локальная котельная – 2 объекта, реконструкция (п. Индига) |  |  |  |
| 3 | Производственные и коммунально-складские зоны, в том числе: | 4,3 | 2 эт. | 3000 |
| 3.1 | Производственная | 2,1 | 2 эт. | 3000 |
| 3.2 | Коммунально-складская | 2,2 | 2 эт. | 3000 |
|  | объекты регионального значения: |  |  |  |
| 3.2.1 | Цех по производству рыбной продукции – 1 объект (п. Индига) |  |  |  |
| 3.2.2 | Рыбоприемный пункт = 1 объект (п. Индига) |  |  |  |
| 3.2.3 | Комплекс по убою и первичной обработке оленей – 1 объект (п. Индига) |  |  |  |
| 4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 38,0 | - | - |
| 4.1 | Инженерной инфраструктуры | 1,7 | - | - |
|  | объекты местного значения: |  |  |  |
| 4.1.1 | Блочно-модульные канализационные очистные сооружения расчетной производительностью 250 куб.м/сут (для п. Индига, Ненецкий автономный округ) – 1 объект |  |  |  |
| 4.1.2 | подземный водозабор расчетной производительностью 20 куб.м/сут – 1 объект (п. Выучейский) |  |  |  |
| 4.1.3 | водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 19 куб.м/сут – 1 объект (п. Выучейский) |  |  |  |
| 4.1.4 | блочно-модульные канализационные очистные сооружения расчетной производительностью 16 куб.м/сут – 1 объект (п. Выучейский) |  |  |  |
| 4.2 | Транспортной инфраструктуры | 12,1 | - | - |
|  | объекты местного значения: |  |  |  |
| 4.2.1 | лодочная станция – 2 объекта (п. Индига) |  |  |  |
| 4.3 | Улично-дорожная сеть | 24,2 | - | - |
| 5 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | 5,9 | - | - |
| 5.1 | Озелененных территорий общего пользования | 5,9 | - | - |
|  | объекты регионального значения: |  |  |  |
| 5.1.1 | площадка для физкультурно-оздоровительных занятий – 2 объекта (п. Индига , п. Выучейский) |  |  |  |
|  | объекты местного значения: |  |  |  |
| 5.1.2 | парк – 1 объект (п. Индига) |  |  |  |
| 5.1.3 | объект общественного питания – 1 объект (п. Индига) |  |  |  |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 1,2 | - | - |
| 6.1 | Занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 1,2 |  |  |
| 7 | Зоны природного ландшафта, в том числе: | 89,1 | - | - |
| 7.1 | Природного ландшафта | 63,9 | - | - |
|  | объекты местного значения: |  |  |  |
| 7.1.1 | насосная станция первого подъема расчетной производительностью 90 куб.м/сут (южная часть п. Индига) – 1 объект |  |  |  |
| 7.1.2 | водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 80 куб.м/сут (южная часть п. Индига) – 1 объект |  |  |  |
| 7.2 | Территории, покрытые лесом и кустарниками | 25,2 | - | - |
| 8 | Зоны специального назначения, в том числе: | 0,4 | - | - |
| 8.1 | Ритуального назначения | 0,4 | - | - |
| 9 | Акваторий | 14,4 | - | - |
|  | объекты местного значения: |  |  |  |
| 9.1.1 | поверхностной водозабор (южная часть п. Индига) – 1 объект |  |  |  |

Параметры функциональных зон

д. Индига

1.Зоны жилой застройки:

- застройки индивидуальными жилыми домами: площадь зоны 26,9 га, этажность застройки 1 эт., плотность застройки 0,2 тыс.  кв.м/га, плотность населения 30 чел./га

- застройки малоэтажными жилыми домами: площадь зоны 9,3 га, этажность застройки 2 эт., плотность застройки 0,3 тыс.  кв.м/га, плотность населения 40 чел./га

2. Производственные и коммунально-складские зоны:

- коммунально-складская: IV класс опасности, V класс опасности.

3. Рекреационные зоны: ёмкость территории 254 чел./га, плотность 350,6  кв.м/га

п. Выучейский

1.Зоны жилой застройки:

- застройки индивидуальными жилыми домами: площадь зоны 0,7 га, этажность застройки 1 эт., плотность застройки 0,2 тыс.  кв.м/га, плотность населения 25 чел./га

- застройки малоэтажными жилыми домами: площадь зоны 7,4 га, этажность застройки 1  эт., плотность застройки 0,3 тыс.  кв.м/га, плотность населения 30 чел./га

2. Производственные и коммунально-складские зоны:

- коммунально-складская: IV класс опасности, V класс опасности.

3. Рекреационные зоны: ёмкость территории 1250 чел./га, плотность 44,1 кв.м/га.

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий", чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

    - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» возможные  на территории проектирования (оказывающие влияние) природные чрезвычайные ситуации представлены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Источники природных чрезвычайных ситуаций, оказывающие влияние на территорию проектирования

| п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
|  |  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  |  | Вибрация. |
| 1.2 | Сильный снегопад. Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. |
| 1.3 | Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка. Вибрация. |
| 1.4 | Град | Динамический | Удар. |
| 1.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 1.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 1.7 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  |  | Затопление территории. |
| 1.8 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |

Особенности климата территории изучения определяются ее географическим положением. Климат формируется, преимущественно, под воздействием арктических и, в меньшей степени, атлантических масс воздуха. С продвижением вглубь материка и с запада на восток увеличивается его континентальность. Частая смена воздушных масс, перемещение фронтов и связанных с ними циклонов обусловливают неустойчивую погоду. Ненецкий автономный округ расположен в зоне с отрицательным годовым температурным балансом. Вся территория округа расположена в зоне избыточного увлажнения.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Для обеспечения безопасности на зимних дорогах необходимо проводить следующие мероприятия (руководствуясь отраслевым дорожным методическим документом  «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р):

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Последствия снегопадов необходимо своевременно очищать, предотвращая образование снежных наносов, и обрабатывать улицы и дороги средствами, предотвращающими образование гололедных явлений и вывозить скопившийся снег на полигон, используя по возможности всю имеющуюся технику.

    - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Потенциально-опасные объекты на территории Тиманского сельсовета отсутствуют.

На территории населенных пунктов оповещение населения о возникновении чрезвычайной ситуации происходит посредством сотовой системы телефонной связи,  использование средств звукового оповещения (бой в колокол, бой в рельсу), ручные сирены, электромегафоны, отправкой посыльных (по дворовой обход).

В округе начата работа по внедрению окружной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей. В систему оповещения должны быть включены все поселения округа, для оповещения должны быть задействованы: радиовещательные станций, телевизионные станций, радиоузлы, электросирены. Основу системы связи гражданской обороны округа должны составлять узлы связи пунктов управления. Связь подвижными средствами обеспечивает УФПС по круговым маршрутам.

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства и возможности для ее осуществления. Согласно СП 165.1325800.2014 все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

На всей территории округа должна функционировать ТАСЦО и ввод ее в эксплуатацию является важной проблемой оповещения населения.

      - Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных системах жизнеобеспечения;

- ветхости инженерных сетей;

- низкое качество ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности особенно в зимний период.

    - Риски возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

В связи с возможностью выезда людей  с территории населенного пункта заграницу, а также в другие регионы (на  отдых, командировки и  др.), возможен "ввоз" на территорию населенного пункта экзотических вирусов.

Ежегодно имеется вероятность заболеваемости населения острыми респираторно-вирусными инфекциями в осенне-зимне-весенний периоды. Наиболее вероятными инфекционными заболеваниями людей для данной территории являются острые желудочно-кишечные заболевания (дизентерия, сальмонеллез).

В целях профилактики природно-очаговых инфекций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, вакцинопрофилактика населения, а также  обеспечение безопасности среды обитания человека;

наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее  уязвимых к инфекционным болезням.

    - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении; нарушение правил эксплуатации электрооборудования, ветхое состояние электропроводки в домах.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также с  НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания или сооружения.

В соответствии с п.4.1 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

В соответствии с требованиями п.9.11 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

- при наличии автонасосов - 200 м;

- при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требования п. 9.9 СП 8.13130.2009 - "объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров".

На сегодняшний день пожарные водоемы расположены на территории п. Индига (2 единицы). На расчетный срок проектом предусмотрено дополнительно разместить на территории населенных пунктов пожарные водоемы - в п. Индига - 8 единиц, в п. Выучейский - 2 единицы. Размещение данных пожарных водоемов обусловлено увеличением территории застройки, а также не обеспечением нормативного радиуса обслуживания существующих пожарных водоемов. Часть территории расположена вблизи водных объектов и будет обслуживаться из них (водоемов и рек) с использованием мотопомп и автонасосов.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Противопожарную защиту на территории Тиманского сельсовета осуществляет казенное учреждение НАО "ОГПС".

Таблица 3 Характеристика действующих объектов пожарной охраны на территории Тиманского сельсовета

| № п/п | Месторасположение | Наименование подразделения | Численность личного состава, ед. | Количество основной пожарной техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Тиманский сельсовет | ОП ПЧ № 3 п. Индига | 3 человека | 1 АЦ (АЦ-40) пожарная мотопомпа "Гейзер" |
| 2. |  | ДПД | 8 человек | 1 мотопомпа |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями Правительства Российской Федерации и подзаконными актами при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, и ликвидации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, в энергетике, на транспорте, жилищно-коммунальном секторе должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

С учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» экологические факторы при принятии решения о строительстве новых объектов, реконструкции, модернизации или техническом перевооружении действующих предприятий являются определяющими. Эти факторы предусматривают конкретные жесткие экологические требования к разрабатываемой документации при принятии проектных решений, требуют оценки характера и особенностей использования природных ресурсов, прогнозного определения параметров воздействия будущего объекта на компоненты окружающей природной среды, анализа альтернативных вариантов размещение объекта, а также составления прогноза экологических и социальных последствий строительства и эксплуатации объектов.

Возможность строительства новых объектов или их реконструкции, расширения, технического перевооружения действующих предприятий определяется наличием сырьевых, топливных, энергетических, земельных, минеральных, водных и других ресурсов района их размещения, а также социальных и других потребностей, при этом учет экологических требований определяет возможность осуществления планируемой деятельности на конкретной территории, исходя из масштабов и характера ее влияния на окружающую природную среду.

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» требуют проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) «при разработке всех альтернативных вариантов предпроектной, в том числе прединвестиционной, и проектной документации, обосновывающей планируемую хозяйственную и иную деятельность, с участием общественных объединений».

В любых проектных разработках обязательно должен быть прогноз изменений состояния всех компонентов окружающей природной среды и социально-экономических условий жизни населения в районе влияния будущего объекта.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

разработка и внедрение замкнутых технологических циклов.

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками являются:

проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

отбор проб и выполнение анализов на источниках выбросов промышленного производства при осуществлении государственного контроля в сфере охраны окружающей среды на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории поселка;

комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ;

разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ;

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными проектом генерального плана, являются:

вынос из жилой застройки коммунально-складских объектов, производственных баз - источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение территории общего пользования в целях защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по охране водной среды

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод необходимо решение следующих основных организационных задач:

- прекращение сбросов загрязнённых промышленных и поверхностных сточных вод на рельеф и в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод на застроенных территориях;

- эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

- организация мониторинга состояния водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов, проектом генерального плана рекомендуются следующие мероприятия:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- организация сети ливневой канализации с выводом на очистные сооружения биологической очистки сточных вод;

- строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока закрытого типа перед сбросом стоков в открытые водоёмы;

- реконструкция существующих канализационных очистных сооружений;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях.

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Мероприятия по охране недр и почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

- сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов;

- защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

- устройство зеленых лесных полос вдоль транспортных коммуникаций.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по их восстановлению и рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторемедиантов, биоремедиация.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений, являются:

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки поселка от жидких и твердых отходов;

- контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- мониторинг степени загрязнения почвенного покрова.

Принципы рационального природопользования

Интенсивная эксплуатация природных богатств привела к необходимости нового вида природоохранной деятельности — рационального использования природных ресурсов, при котором требования охраны включаются в сам процесс хозяйственной деятельности по использованию природных ресурсов.

Природопользование — общественно-производственная деятельность, направленная на удовлетворение материальных и культурных потребностей общества путем использования различных видов природных ресурсов и природных условий. Природопользование включает:

- охрану, возобновление и воспроизводство природных ресурсов, их извлечение и переработку;

- использование и охрану природных условий среды жизни человека;

- сохранение, восстановление и рациональное изменение экологического равновесия природных систем;

- регуляцию воспроизводства человека и численности людей.

Природопользование может быть нерациональным и рациональным. Нерациональное природопользование не обеспечивает сохранение природно-ресурсного потенциала, ведет к оскудению и ухудшению качества природной среды, сопровождается загрязнением в истощением природных систем, нарушением экологического равновесия и разрушением экосистем. Рациональное природопользование означает комплексное научно-обоснованное использование природных богатств, при котором достигается максимально возможное сохранение природно-ресурсного потенциала, при минимальном нарушении способности экосистем к саморегуляции и самовосстановлению.

Рациональное природопользование преследует двоякую цель:

— обеспечить такое состояние окружающей среды, при котором она смогла бы удовлетворить наряду с материальными потребностями запросы эстетики и отдыха;

— обеспечить возможность непрерывного получения урожая полезных растений, производства животных и различных материалов путем установления сбалансированного цикла использования и возобновления.

Экологически сбалансированное природопользование возможно лишь при использовании «экосистемного подхода, учитывающего все виды взаимосвязей и взаимовлияний между средами, экоценозами и человеком».

Нерациональное природопользование в конечном счете ведет к экологическому кризису, а экологически сбалансированное природопользование создает предпосылки для выхода из него.

Выход из глобального экологического кризиса — важнейшая научная и практическая проблема современности. Задача заключается в разработке комплекса надежных антикризисных мер, позволяющих активно противодействовать дальнейшей деградации природной среды и выйти на устойчивое развитие общества. Попытки решения этой проблемы только одними какими-либо средствами, например технологическими (очистные сооружения, безотходные технологии и т. д.), принципиально не приведут к необходимым результатам. Преодоление экологического кризиса возможно лишь при условии гармоничного развития природы и человека, снятии антагонизма между ними. Это достижимо лишь на основе реализации «триединства естественной природы, общества и природы очеловеченной», на путях устойчивого развития общества, комплексного подхода к решению природоохранных проблем.

Наиболее общим принципом, или правилом охраны окружающей среды, необходимо считать следующий: глобальный исходный природно-ресурсный потенциал в ходе исторического развития непрерывно истощается, что требует от человечества научно-технического совершенствования, направленного на более широкое и полное использование этого потенциала.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Муниципальное образование «Тиманский сельсовет»

| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  |  | Общая площадь территории муниципального образования (населенного пункта) в установленных границах | га | 208 | 208 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 |  | Общая площадь населенных пунктов: | га | 208 | 208 |
|  |  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1.1 |  | п. Индига | га | 169 | 169 |
| 1.1.2 |  | п. Выучейский | га | 39 | 39 |
| 1.2 |  | Жилые зоны, в том числе: | га | 32,7 | 43,5 |
|  |  |  | % | 15,74 | 20,91 |
| 1.2.1 |  | Застройки индивидуальными жилыми домами | га | 7,4 | 27,6 |
|  |  |  | % | 3,56 | 13,27 |
| 1.2.2 |  | Застройки малоэтажными жилыми домами | га | 25,3 | 16,7 |
|  |  |  | % | 12,16 | 8,03 |
| 1.3 |  | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 8,42 | 11,2 |
|  |  |  | % | 4,05 | 5,38 |
| 1.3.1 |  | Административно-деловая | га | 1,0 | - |
|  |  |  | % | 0,48 | - |
| 1.3.2 |  | Коммунально-бытового обслуживания | га | 0,3 | - |
|  |  |  | % | 0,14 | - |
| 1.3.3 |  | Торгового назначения и общественного питания | га | 3,40 | - |
|  |  |  | % | 1,63 | - |
| 1.3.4 |  | Учебно-образовательная зона | га | 1,6 | 1,4 |
|  |  |  | % | 0,77 | 0,67 |
| 1.3.5 |  | Культурно-досуговая | га | 1,0 | - |
|  |  |  | % | 0,48 | - |
| 1.3.6 |  | Спортивного назначения | га | 0,02 | - |
|  |  |  | % | 0,01 | - |
| 1.3.7 |  | Здравоохранения | га | 0,30 | - |
|  |  |  | % | 0,14 | - |
| 1.4 |  | Производственные и коммунально-складские зоны, в том числе: | га | 6,7 | 4,30 |
|  |  |  | % | 3,37 | 2,07 |
| 1.4.1 |  | Коммунально-складская | га | 6,7 | 2,2 |
|  |  |  | % | 3,22 | 1,06 |
| 1.4.2 |  | Производственная | га | - | 2,1 |
|  |  |  | % | - | 1,01 |
| 1.5 |  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | га | 18,9 | 38,0 |
|  |  |  | % | 9,09 | 18,27 |
| 1.5.1 |  | Инженерной инфраструктуры | га | 1,7 | 1,7 |
|  |  |  | % | 0,82 | 0,81 |
| 1.5.2 |  | Транспортной инфраструктуры | га | 4,7 | 12,1 |
|  |  |  | % | 2,26 | 5,82 |
| 1.5.3 |  | Улично-дорожная сеть | га | 12,5 | 24,2 |
|  |  |  | % | 6,1 | 11,63 |
| 1.6 |  | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | га | - | 5,9 |
|  |  |  | % | - | 2,84 |
| 1.6.1 |  | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 5,9 |
|  |  |  | % | - | 2,84 |
| 1.7 |  | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 1,50 | 1,2 |
|  |  |  | % | 0,72 | 0,58 |
| 1.7.1 |  | Занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 1,50 | 1,2 |
|  |  |  | % | 0,72 | 0,58 |
| 1.8 |  | Зоны природного ландшафта, в том числе: | га | 124,98 | 89,1 |
|  |  |  | % | 60,09 | 42,84 |
| 1.8.1 |  | Природного ландшафта | га | 96,38 | 63,90 |
|  |  |  | % | 46,34 | 30,72 |
| 1.8.2 |  | Территории, покрытые лесом и кустарниками | га | 28,60 | 25,2 |
|  |  |  | % | 13,75 | 12,12 |
| 1.9 |  | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 0,40 | 0,40 |
|  |  |  | % | 0,19 | 0,19 |
| 1.9.1 |  | Ритуального назначения | га | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | % | 0,19 | 0,19 |
| 1.10 |  | Акваторий | га | 14,4 | 14,4 |
|  |  |  | % | 6,92 | 6,92 |
| 2 |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 |  | Общая численность постоянного населения | чел. | 727 | 1750 |
| 2.3 |  | Плотность населения границах населенных пунктов | чел./га | 3-4 | 6-9 |
| 2.4 |  | Плотность населения в границах жилой застройки постоянного проживания | чел./га | 21-23 | 31-42 |
| 3 |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | кв. м на человека | 18 | 23 |
| 3.2 |  | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 13,4 | 40,3 |
| 3.3 |  | Общий объем ликвидируемого жилищного фонда | тыс. кв. м | 0 | 0 |
| 3.4 |  | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. кв. м | 0 | 26,9 |
| 4 |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 |  | Протяженность автомобильных дорог | км | 0,00 | 3,2 |
| 5 |  | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | всего |  | куб. м./в сутки | - | 354,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | куб. м./в сутки | - | 330,00 |
|  | на производственные нужды |  | куб. м./в сутки | - | 24,00 |
| 5.1.2 | Протяженность сетей |  | км | - | 6,5 |
| 5.1.3 | Вторичное использование воды |  | % | - | - |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего |  | куб. м./в сутки | - | 264,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | куб. м./в сутки | - | 240,00 |
|  | - производственные сточные воды |  | куб. м./в сутки | - | 24,00 |
| 5.2.2 | Протяженность сетей |  | км | - | - |
| 5.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год | - | 24713 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год | - | 24713 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего |  | Гкал/ч | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные |  | Гкал/ч Гкал/ч | - | - |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | Гкал/ч | - | 0,43 |
| 5.3.4 | Протяженность сетей (двухтрубная) |  | км | - | - |
| 5.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города |  | % | - | - |
| 5.5 | Связь |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения | 100 | 100 |
| 5.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 1000 чел | - | 400 |
| 5.6 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  | - всего |  | млн. кВт. ч./в год | 1,4 | 3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. кВт. ч./в год | 1,4 | 3 |
| 5.6.2 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |  | ч | 2700 | 2700 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды |  | ч | 2700 | 2700 |
| 5.6.3 | Протяженность сетей |  | км | - | - |

Поселок Индига

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь территории муниципального образования (населенного пункта) в установленных границах |  | га |  | 169 | 169 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Жилые зоны, в том числе: |  | га |  | 25,30 | 35,40 |
|  |  |  | % |  | 14,97 | 20,95 |
| 1.2.1 | Застройки индивидуальными жилыми домами |  | га |  | 7,30 | 26,9 |
|  |  |  | % |  | 4,32 | 15,92 |
| 1.2.2 | Застройки малоэтажными жилыми домами |  | га |  | 18,0 | 9,30 |
|  |  |  | % |  | 10,65 | 5,50 |
| 1.3 | Общественно-деловые зоны, в том числе: |  | га |  | 7,3 | 9,9 |
|  |  |  | % |  | 4,14 | 5,86 |
| 1.3.1 | Административно-деловая |  | га |  | 1,0 | - |
|  |  |  | % |  | 0,59 | - |
| 1.3.2 | Коммунально-бытового обслуживания |  | га |  | 0,30 | - |
|  |  |  | % |  | 0,18 | - |
| 1.3.3 | Торгового назначения и общественного питания |  | га |  | 3,30 | - |
|  |  |  | % |  | 1,95 | - |
| 1.3.4 | Учебно-образовательная зона |  | га |  | 1,4 | 1,4 |
|  |  |  | % |  | 0,83 | 0,83 |
| 1.3.5 | Культурно-досуговая |  | га |  | 0,40 | - |
|  |  |  | % |  | 0,24 | - |
| 1.3.7 | Здравоохранения |  | га |  | 0,20 | - |
|  |  |  | % |  | 0,12 | - |
| 1.4 | Производственные и коммунально-складские зоны, в том числе: |  | га |  | 5,0 | 2,50 |
|  |  |  | % |  | 2,96 | 1,48 |
| 1.4.1 | Коммунально-складская |  | га |  | 5,0 | 0,6 |
|  |  |  | % |  | 2,96 | 0,36 |
| 1.4.2 | Производственная |  | га |  | - | 1,9 |
|  |  |  | % |  | - | 1,12 |
| 1.5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: |  | га |  | 15,9 | 33,9 |
|  |  |  | % |  | 9,41 | 20,06 |
| 1.5.1 | Инженерной инфраструктуры |  | га |  | 1,70 | 1,5 |
|  |  |  | % |  | 1,01 | 0,89 |
| 1.5.2 | Транспортной инфраструктуры |  | га |  | 4,50 | 11,9 |
|  |  |  | % |  | 2,66 | 7,04 |
| 1.5.3 | Улично-дорожная сеть |  | га |  | 9,7 | 20,5 |
|  |  |  | % |  | 5,74 | 12,13 |
| 1.6 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: |  | га |  | - | 5,7 |
|  |  |  | % |  | - | 3,37 |
| 1.6.1 | Озелененных территорий общего пользования |  | га |  | - | 5,7 |
|  |  |  | % |  | - | 3,37 |
| 1.7 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: |  | га |  | 0,40 | 0,5 |
|  |  |  | % |  | 0,24 | 0,30 |
| 1.7.1 | Занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | га |  | 0,40 | 0,5 |
|  |  |  | % |  | 0,24 | 0,30 |
| 1.8 | Зоны природного ландшафта, в том числе: |  | га |  | 103,4 | 69,4 |
|  |  |  | % |  | 61,18 | 41,07 |
| 1.8.1 | Природного ландшафта |  | га |  | 79,3 | 48,5 |
|  |  |  | % |  | 46,92 | 28,70 |
| 1.8.2 | Территории, покрытые лесом и кустарниками |  | га |  | 24,10 | 20,9 |
|  |  |  | % |  | 14,26 | 12,37 |
| 1.9 | Акваторий |  | га |  | 11,7 | 11,7 |
|  |  |  | % |  | 6,92 | 6,92 |
| 2 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дошкольные образовательные организации |  | место |  | 50 | 170 |
| 2.2 | Общеобразовательные организации |  | учащийся |  | 150 | 300 |
|  | Пришкольные интернаты |  | место |  | 12 | 12 |
|  | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  | посещение в смену |  | 25 | 25 |
|  | Общедоступные библиотеки с детским отделением |  | объект |  | 1 | 1 |
|  | Дом культуры |  | объект |  | 1 | 1 |
|  | Физкультурно-спортивные залы |  | кв. м площади пола |  | 0 | 1350 |
|  | Плоскостные сооружения |  | кв.м |  | 0 | 100 |
|  | Объекты торговли |  | кв.м торговой площади |  | 500 | 1000 |
|  | Предприятия общественного питания |  | место |  | 0 | 20 |
|  | Предприятия бытового обслуживания |  | рабочее место |  | 0 | 2 |
|  | Бани |  | место |  | 10 | 10 |
|  | Парки |  | объект |  | 0 | 1 |
| 3 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего |  | км |  | 4,2 | 13,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | основные улицы сельского поселения |  | км |  | - | 1,8 |
|  | местные улицы |  | км |  | - | 9,2 |
|  | проезды |  | км |  | - | 2,6 |
| 3.2 | Автозаправочная станция |  | объект / колонок |  | - | 1/6 |
| 3.3 | Лодочная станция |  | объект |  | - | 2 |
| 4 | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | куб. м./в сутки |  | - | 337,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | куб. м./в сутки |  | - | 315,00 |
|  | на производственные нужды |  | куб. м./в сутки |  | - | 22,50 |
| 4.1.2 | Протяженность сетей |  | км |  | - | 6,5 |
| 4.1.3 | Вторичное использование воды |  | % |  | - | - |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | куб. м./в сутки |  | - | 247,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | куб. м./в сутки |  | - | 225,00 |
|  | - производственные сточные воды |  | куб. м./в сутки |  | - | 22,50 |
| 4.2.2 | Протяженность сетей |  | км |  | - | - |
| 4.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год |  | - | 22313 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год |  | - | 22313 |
| 4.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего |  | Гкал/ч |  | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные |  | Гкал/ч Гкал/ч |  | - - | - - |
| 4.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | Гкал/ч |  | - | 0,4 |
| 4.3.4 | Протяженность сетей (двухтрубная) |  | км |  | - | - |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города |  | % |  | - | - |
| 4.4.2 | Потребление газа - всего |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
|  | - на производственные нужды |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
| 4.4.3 | Источники подачи газа |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
| 4.5 | Связь |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения |  | 100 | 100 |
| 4.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 1000 чел |  | - | 400 |
| 4.6 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 |  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  |  | - всего |  | млн. кВт. ч./в год | 1,1 | 2,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на производственные нужды |  | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. кВт. ч./в год | 1,1 | 2,6 |
| 4.6.2 |  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |  | ч | 2700 | 2700 |
|  |  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды |  | ч | 2700 | 2700 |
| 4.6.3 |  | Протяженность сетей | км |  | - | - |

Поселок Выучейский

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь территории муниципального образования (населенного пункта) в установленных границах |  | га |  | 39 | 39 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Жилые зоны, в том числе: |  | га |  | 7,4 | 8,10 |
|  |  |  | % |  | 18,97 | 20,77 |
| 1.2.1 | Застройки индивидуальными жилыми домами |  | га |  | 0,1 | 0,7 |
|  |  |  | % |  | 0,26 | 1,79 |
| 1.2.2 | Застройки малоэтажными жилыми домами |  | га |  | 7,30 | 7,40 |
|  |  |  | % |  | 18,72 | 18,97 |
| 1.3 | Общественно-деловые зоны, в том числе: |  | га |  | 1,12 | 1,3 |
|  |  |  | % |  | 2,87 | 3,33 |
| 1.3.1 | Торгового назначения и общественного питания |  | га |  | 0,1 | - |
|  |  |  | % |  | 0,26 | - |
| 1.3.2 | Учебно-образовательная зона |  | га |  | 0,2 | - |
|  |  |  | % |  | 0,51 | - |
| 1.3.3 | Культурно-досуговая |  | га |  | 0,6 | - |
|  |  |  | % |  | 1,54 | - |
| 1.3.4 | Спортивного назначения |  | га |  | 0,02 | - |
|  |  |  | % |  | 0,05 | - |
| 1.3.5 | Здравоохранения |  | га |  | 0,1 | - |
|  |  |  | % |  | 0,26 | - |
| 1.4 | Производственные и коммунально-складские зоны, в том числе: |  | га |  | 1,7 | 1,8 |
|  |  |  | % |  | 4,36 | 4,62 |
| 1.4.1 | Коммунально-складская |  | га |  | 1,7 | 1,6 |
|  |  |  | % |  | 4,36 | 4,10 |
| 1.4.3 | Производственная |  | га |  | - | 0,2 |
|  |  |  | % |  | - | 0,51 |
| 1.5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: |  | га |  | 3,0 | 4,1 |
|  |  |  | % |  | 7,69 | 10,5 |
| 1.5.1 | Инженерной инфраструктуры |  | га |  | - | 0,2 |
|  |  |  | % |  | - | 0,51 |
| 1.5.2 | Транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  | % |  | 0,51 | 0,51 |
| 1.5.3 | Улично-дорожная сеть |  | га |  | 2,8 | 3,7 |
|  |  |  | % |  | 7,18 | 9,49 |
| 1.6 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: |  | га |  | - | 0,2 |
|  |  |  | % |  | - | 0,51 |
| 1.6.1 | Озелененных территорий общего пользования |  | га |  | - | 0,2 |
|  |  |  | % |  | - | 0,51 |
| 1.7 | Зоны природного ландшафта, в том числе: |  | га |  | 21,6 | 19,7 |
|  |  |  | % |  | 55,38 | 50,51 |
| 1.7.1 | Природного ландшафта |  | га |  | 17,08 | 15,4 |
|  |  |  | % |  | 43,79 | 39,49 |
| 1.7.2 | Территории, покрытые лесом и кустарниками |  | га |  | 4,5 | 4,3 |
|  |  |  | % |  | 11,54 | 11,03 |
| 1.8 | Зоны специального назначения, в том числе: |  | га |  | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | % |  | 1,03 | 1,03 |
| 1.8.1 | Ритуального назначения |  | га |  | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | % |  | 1,03 | 1,03 |
| 1.9 | Акваторий |  | га |  | 2,7 | 2,7 |
|  |  |  | % |  | 6,92 | 6,92 |
| 2 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дошкольные образовательные организации |  | место |  | 30 | 30 |
|  | Общеобразовательные организации |  | учащиеся |  |  |  |
| 2.2 | Фельдшерско-акушерские пункты |  | объект |  | 1 | 1 |
| 2.3 | Дома культуры |  | место |  | 30 | 50 |
| 2.4 | Библиотеки общедоступные |  | объект |  | 0 | 1 |
| 2.5 | Плоскостные сооружения |  | кв.м |  | 0 | 80 |
| 2.6 | Объекты торговли |  | кв.м торговой площади |  | 70 | 70 |
| 2.7 | Бани |  | место |  | 7 | 7 |
| 2.11 | Гостиницы |  | место |  |  |  |
| 3 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего |  | км |  | 0,8 | 1,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | проезды |  | км |  | - | 1,8 |
| 6.0 | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | куб. м./в сутки |  | - | 16,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | куб. м./в сутки |  | - | 15,00 |
|  | на производственные нужды |  | куб. м./в сутки |  | - | 1,50 |
| 6.1.2 | Протяженность сетей |  | км |  | - | 6,5 |
| 6.1.3 | Вторичное использование воды |  | % |  | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | куб. м./в сутки |  | - | 16,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | куб. м./в сутки |  | - | 15,00 |
|  | - производственные сточные воды |  | куб. м./в сутки |  | - | 1,50 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей |  | км |  | - | - |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год |  | - | 2399 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год |  | - | 2399 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего |  | Гкал/ч |  | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные |  | Гкал/ч Гкал/ч |  | - - | - - |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | Гкал/ч |  | - | 0,03 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей (двухтрубная) |  | км |  | - | - |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города |  | % |  | - | - |
| 6.4.2 | Потребление газа - всего |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
|  | - на производственные нужды |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | млн. куб. м./год |  | - | - |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения |  | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 1000 чел |  | - | 400 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 |  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  |  | - всего |  | млн. кВт. ч./в год | 0,3 | 0,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на производственные нужды |  | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. кВт. ч./в год | 0,3 | 0,4 |
| 6.6.2 |  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |  | ч | 2700 | 2700 |
|  |  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды |  | ч | 2700 | 2700 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей |  | км |  | - | - |

Приложение  «Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения»

- Графическое описание местоположения границ населенных пунктов

Графическое описание местоположения границ населенных пунктов приведено на карте 02 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:5000».

- Перечень координат характерных точек границ населенного пункта       п. Индига (система координат МСК-83)

| Номер | X | Y | Дир.угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1013612.02 | 5102809.45 | 57° 47' 55'' | 772,89 |
| 2 | 1014023.89 | 5103463.45 | 128° 32' 46'' | 876,38 |
| 3 | 1013477.78 | 5104148.87 | 162° 14' 40'' | 622,65 |
| 4 | 1012884.79 | 5104338.75 | 175° 48' 3'' | 1 152,24 |
| 5 | 1011735.64 | 5104423.12 | 261° 57' 10'' | 468,9 |
| 6 | 1011670 | 5103958.84 | 344° 57' 59'' | 770,28 |
| 7 | 1012413.92 | 5103759.04 | 327° 56' 12'' | 334,42 |
| 8 | 1012697.33 | 5103581.51 | 347° 58' 19'' | 84,65 |
| 9 | 1012780.12 | 5103563.87 | 348° 40' 19'' | 215,55 |
| 10 | 1012991.47 | 5103521.53 | 311° 4' 15'' | 944,53 |

- Перечень координат характерных точек границ населенного пункта       п. Выучейский (система координат МСК-83)

| Номер | X | Y | Дир.угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003708.67 | 5102881.13 | 84° 3' 27'' | 798,78 |
| 2 | 1003791.37 | 5103675.62 | 146° 29' 47'' | 384,19 |
| 3 | 1003471.01 | 5103887.69 | 211° 27' 20'' | 672,81 |
| 4 | 1002897.07 | 5103536.59 | 351° 35' 1'' | 345,16 |
| 5 | 1003238.51 | 5103486.07 | 320° 22' 54'' | 223,69 |
| 6 | 1003410.82 | 5103343.43 | 281° 6' 2'' | 231,7 |
| 7 | 1003455.43 | 5103116.06 | 301° 43' 58'' | 206,84 |
| 8 | 1003564.22 | 5102940.14 | 337° 46' 45'' | 156,04 |