ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

на 2016-2020 годы и на период до 2027 года

Пояснительная записка

2016 г.

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	8

3.1	Территория	8

3.2	Климат	9

3.3	Анализ численности населения	9

3.4	Анализ экономической ситуации	10

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МО «ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО	11

4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	11

4.2	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	11

4.3	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	12

4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	12

4.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	12

4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, выявление проблем функционирования	13

4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	13

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ МО «ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	15

5.1	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	15

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	17

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	19

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	21

7.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	23

7.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	25

7.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	26

7.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	28

7.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	30

7.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов	30

7.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	33

7.8	Программа установки приборов учета у потребителей	33

8	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	35

8.1	Ответственные за реализацию Программы	35

8.2	План-график работ по реализации Программы	35

8.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	35

8.4	Порядок корректировки Программы	36

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2016-2020 годы с перспективой до 2027 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь коммунальных ресурсов: электроснабжение 1 % |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2027 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2016 года по 2020 год; второй этап – с 2021 года по 2027 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 6150 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – 5300 тыс. руб. - теплоснабжение – 50 тыс. руб. - газоснабжение – 0 тыс. руб. - водоснабжение – 100 тыс. руб. - водоотведение – 100 тыс. руб. - захоронение и утилизации ТБО – 200 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. - Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. - Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. - Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Тиманский сельсовет» НАО является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Тиманский сельсовет» НАО представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Тиманский сельсовет» НАО базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Тиманский сельсовет» НАО как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Тиманский сельсовет» НАО в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Тиманский сельсовет» НАО.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования МО «Тиманский сельсовет» НАО, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – муниципальное образование «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Муниципальное образование «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Тиманский сельсовет» НАО разрабатывается на период с 2016 до 2027 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа:

1 этап – 2016 - 2020 годы;

2 этап – 2021 - 2027 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа – 207,9 га.

- Численность населения (на 01.01.2016 г.) – 967 чел.

- Темпы роста численности населения (2010/2015 гг.) – рост 1 %.

- Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2016 г.) – 13,1 тыс. кв. м.

- Количество источников, расположенных на территории муниципального образования:

- теплоснабжения – отсутствуют;

- электроснабжения (центров питания) – 1 дизельная электростанция;

- водоснабжения – отсутствуют;

- водоотведения – отсутствуют;

- газоснабжения – отсутствуют.

- Протяженность сетей (на начало 2016 г.):

- тепловых – 0 км;

- электрических – 22,3 км.

- водоснабжения – 0 км.

- водоотведения – 0 км;

- газоснабжения – 0 км.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (на начало 2016 г.):

- тепловых – сети отсутствуют;

- электрических – 0 %;

- водоснабжения – сети отсутствуют.

- водоотведения – сети отсутствуют;

- газоснабжения – сети отсутствуют.

## Территория

Тиманский сельсовет — муниципальное образование в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

Административный центр — посёлок Индига.

МО «Тиманский сельсовет» НАО находится на западе Заполярного муниципального района, к востоку от Тиманского кряжа, на берегах реки Индига, занимая побережье Индигской губы Баренцева моря. На юго-западе граничит с Пешским сельсоветом, на востоке — с Пустозёрским сельсоветом. Территория сельсовета относится к районам Крайнего Севера и характеризуется сложными природными условиями, суровым полярным климатом. Муниципальное образование «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа было образовано в 2005 году.

Решением Сессии Совета депутатов муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 9 декабря 2003 года утверждена гербовая эмблема посёлка Индига (центра сельсовета), ставшая основой флага МО «Тиманского сельсовет » НАО.

В состав  МО «Тиманского сельсовет » НАО входят следующие населенные пункты:

- п. Индига

- п. Выучейский.

## Климат

Муниципальное образование Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа расположено в заполярной тундре, климат суровый с коротким прохладным летом, продолжительной морозной зимой, сильными холодными ветрами, большим снегопереносом.

Зима длится семь месяцев и характеризуется устойчивой морозной погодой с частыми снегопадами и сильными метелями. Около двух месяцев наблюдается полярная ночь.

Самый холодный месяц – февраль со среднемесячной температурой -16,8 0С. Ежегодно температура воздуха в январе опускается до -37 0С. Абсолютный минимум температуры -51 0С.

Летними месяцами считаются июль и август. Погода в этом период прохладная и пасмурная. В июле средняя температура +12,1 0С. Ежегодно температура воздуха может подниматься до +27 0С. Арктические вторжения холодного воздуха сопровождаются резким понижением температуры, иногда до отрицательных значений.

Безморозный период длится в течении 145 дней: с первой половины июня до середины сентября, однако заморозки возможны в течении всего лета.

Относительная влажность воздуха постоянно высока: 86-89% - зимой, 74-78 – весной, в начале лета. В среднем за год выпадает 410 мм осадков с максимум летом – в начале осени (270 м). Снежный покров держится с середины октября до конца мая.

## Анализ численности населения

Численность населения муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2015 г. составила 967 чел.

Динамика изменения численности населения муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа за период 2010-2015 гг. представлена в таблице 3.1. Общая численность населения МО «Тиманский сельсовет» НАО за период времени с 2010 по 2015 гг. увеличилась порядка на 10 человек или на 1%.

Таблица 3.1

Численность населения

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на конец года, человек | 957 | 967 | 964 | 968 | 968 | 967 |
| Темп прироста по отношению к предыдущему году, % |  | +1% | -0,3% | +0,4% | 0% | -0,1% |

## Анализ экономической ситуации

Основной отраслью экономики муниципального образования «Тиманский  сельсовет» Ненецкого автономного округа является оленеводство.

Промышленный потенциал населенного пункта является важнейшим параметром его жизнеобеспечения. Наличие и состояние объектов социальной сферы, средств на их развитие, содержание, занятость населения, уровень доходов и социальная защищенность в решающей мере определяются состоянием базовой отрасли экономики поселения.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МО «ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  осуществляется централизованно.

Филиал ЖКУ «Индига» МПЗР «Севержилкомсервис» осуществляет передачу электрической энергии  на все территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, эксплуатирует воздушные линии электропередач, а также дизельную электростанцию.

Электроснабжение потребителей МО «Тиманский сельсовет» НАО осуществляется от автономной дизельной электростанции блочного типа мощностью 1545 кВт. Здание дизельной электростанции введено в эксплуатацию в феврале 2016 г., установлены 7 дизель – генераторов, реконструкция здания не требуется.

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование диз. генератора | Количество | Мощность выработки | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АД-100 | 2 | 100 кВт | 2016 | Филиал ЖКУ «Индига» (непосредственное подчинение МУП Заполярного района «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС») |
| АД-200 | 2 | 200 кВт | 2016 |  |
| АД-315 | 3 | 315 кВт | 2016 |  |

Характеристики существующих электросетей муниципального образования приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей (в км.) |  | территория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | требующие замены,% |  |
| ЛЭП 10 кВ | - | 16,8 | 0 | п. Индига - п. Выучейский |
| ЛЭП 0,4 кВ | - | 5,5 | 0 | п. Индига |

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа отсутствуют тепловые сети централизованного теплоснабжения.

В жилых домах и в административных зданиях используется печное отопление на твердом топливе (уголь).

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Застройка муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа отсутствует централизованное водоснабжение.

Забор воды производится самостоятельно жителями муниципального образования близ лежащих водоемов (река Индига, озера, ручьи). Специально отведенные источники чистой питьевой воды отсутствуют.

Водопроводная сеть на территории поселка отсутствует.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

Централизованная система водоснабжения муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, потребность поселения в части надежного водоснабжения, а также потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

На территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа централизованная система водоотведения не осуществляется. Применяется децентрализованное водоотведение: индивидуальные септики, выгребные ямы. Отвоз сточных вод производится путем откачки и вывоза специальным транспортом на свалку. Обеззараживание сточных вод происходит посредством естественной фильтрации.

Переполнение выгребных ям приводит к подтоплению территории и загрязнению подземных водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, выявление проблем функционирования

На территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа находится две несанкционированных свалки ТБО в п. Индига и п. Выучейский.

Существует проблема возникновения несанкционированных свалок, которая требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- отсутствие на территории населенных пунктов контейнеров (мусоросборников).

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие денежных средств, которые необходимо затратить на ликвидацию несанкционированных свалок ТБО.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | - | - | - |
| Газ | - | - | - |
| Водоснабжение | - | - | - |
| Водоотведение | - | - | - |

# ПЛАН РАЗВИТИЯ мо «ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» нао, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа рассматривается до 2027 г.

Документами территориального планирования муниципального образования является генеральный план административного центра п. Индига, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Население муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа на расчетный срок (2027 г.) планируется к сохранению на современном уровне.

Планируемое население муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа составляет примерно 980 чел.

Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда составляет 13,1 тыс. м² общей площади.

Таким образом, при численности населения 967 человек, средняя жилищная обеспеченность общей площадью на человека составляет 13,5 м²/чел., что ниже нормативного значения 20 м²/чел.

Объекты обслуживания населения и здравоохранения

В п. Индига в настоящее время из объектов культурно-бытового обслуживания населения размещены и функционируют следующие:

- образование: общеобразовательная школа (117 чел.), школа-интернат на 50 мест; детское дошкольное учреждение на 50 мест,

- здравоохранение: амбулатория и стационар,

- обслуживание: магазины, столовая, пекарня, баня, отделение связи, гидрометеослужба, жилищно-коммунальный участок,

- культура: Дом  культуры  на 150 мест, библиотека.

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся:

- реконструкция и ремонт существующих зданий общеобразовательной школы и ДОУ;

- создание условий для дополнительного образования детей.

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся:

- ремонт зданий,  приобретение медицинского оборудования;

- создание условий, возможностей и мотивации населения области для ведения здорового образа жизни;

- переход на современную систему организации медицинской помощи;

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

- информатизация здравоохранения.

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

- ремонт зданий библиотеки и дома культуры;

- переход на новые предпрофильные программы.

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

- перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2027 года представлены в таблице 5.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.1

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние - 2015г. | Расчетный срок - 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./год | 1,53 | 1,55 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВА |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 22,3 | 22,3 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | отс. | отс. |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час | отс. | отс. |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | отс. | отс. |
|  | котельные | Гкал/час | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей | км | отс. | отс. |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | отс. | отс. |
|  | Потребление газа, в том числе: | млн. м3/год | отс. | отс. |
|  | Источники подачи газа | млн. м3/год | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей | км | отс. | отс. |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление | тыс. м3/год | отс. | отс. |
|  | Вторичное использование воды | % | отс. | отс. |
|  | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | отс. | отс. |
|  | водозаборов подземных вод | м3/сут | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей | км | отс. | отс. |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/год | отс. | отс. |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | отс. | отс. |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/сут | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей | км | отс. | отс. |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | н/д | 1,251 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | отс. | н/д |
|  | Общая площадь свалок (полигонов) | га | - | - |
| н/д – данные отсутствуют |  |  |  |  |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа на период до 2027 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2020 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 0 | <5 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | отс. | отс. | отс. |
|  | Износ тепловых сетей | % | отс. | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | отс. |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | отс. | отс. | отс. |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | отс. | отс. | н/св. |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | отс. | отс. | н/св. |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | отс. | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | отс. |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | отс. | отс. | отс. |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | отс. | отс. | отс. |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | отс. | отс. | отс. |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | отс. | отс. | отс. |
|  | Износ водопроводных сетей | % | отс. | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | отс. |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | отс. | отс. | отс. |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | отс. | отс. | отс. |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | отс. | отс. | н/св. |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | отс. | отс. | н/св. |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | отс. | отс. | отс. |
|  | Износ канализационных сетей | % | отс. | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | отс. |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения | % | отс. | отс. | отс. |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | отс. | отс. | н/св. |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | га | - | н/св. | н/св. |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | - | - | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности населения) | % | 0 | 50 | 100 |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | % | 0 | 100 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 2 | 0 | 0 |
| н/св. – нет сведений |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТБО муниципального образования позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа до 2027 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование | 2016-2027 гг., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 150 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 150 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | н/д |
| Проект: ремонт оборудования дизельной электростанции | 3000 |
| Проект: реконструкция сетей электроснабжения | 2000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 5300 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 50 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | н/д |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | н/д |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | н/д |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 50 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | - |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | - |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | - |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) | - |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | - |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | - |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | - |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | - |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | - |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | н/д |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | н/д |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | н/д |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 100 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | - |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | н/д |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | н/д |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | н/д |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 100 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | - |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 150 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | н/д |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 50 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО | 200 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 100 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 50 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 50 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 300 |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | 300 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 300 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 6150 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Тиманский сельсовет» НАО, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- ремонт оборудования существующей дизельной электростанции.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2026 г.

Необходимый объем финансирования: 3000 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

Предусматривается реконструкция воздушной линии электропередачи на участках, имеющих высокий амортизационный износ.

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 2000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения МО «Тиманский сельсовет» НАО.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 50 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- строительство объектов системы теплоснабжения;

- проведение плановых мероприятий по обслуживанию источников тепловой энергии.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: сведения отсутствуют.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения централизованным теплоснабжением.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- строительство тепловых сетей;

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: сведения отсутствуют.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет», включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни, водозаборных сооружений, насосных станций и водопроводных сетей муниципального образования.

Срок реализации: до 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- Строительство водонапорной башни,

- Строительство водозаборных сооружений из поверхностных водоисточников,

- Строительство насосных станций.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимые капитальные затраты: сведения отсутствуют.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- строительство водопроводных сетей

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: сведения отсутствуют.

Ожидаемый эффект: повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет», включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство модульных очистных сооружений канализации, насосных станций и канализационной сети муниципального образования;

Срок реализации: до 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- строительство очистных сооружений;

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: сведения отсутствуют.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- строительство канализационной сети

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: сведения отсутствуют.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения;

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет», включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие не предусматриваются.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятие не предусматриваются.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятие не предусматриваются.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятие не предусматриваются.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования «Тиманский сельсовет»;

- разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды муниципального образования;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- закрытие существующих несанкционированных свалок на территории муниципального образования;

- рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории муниципального образования;

- ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования;

- рекультивация земель, захламленных стихийными свалками на территории поселения;

- приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения;

- приобретение и установка аппарата по термической обработке бытового мусора;

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2018 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией муниципального образования «Тиманский сельсовет».

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Необходимый объем финансирования: 50 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 гг.».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 100 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования – 100,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

- установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах – 100 тыс. руб.;

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах – 200 тыс. руб.

Объем финансирования Программы: 300 тыс. руб.

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

Координатором реализации Программы является Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этап:

1 этап – 2016-2020 гг.;

2 этап – 2021-2027 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2016-2017 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

на 2016-2020 годы и период до 2027 года

Пояснительная записка

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

- Заказчик:

Администрация МО «Тиманский сельсовет» НАО

Юридический адрес: 166722, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, п. Индига, ул. Центральная, д. 2

| Глава муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа | __________________ | Давыдов О.И. |
| --- | --- | --- |